digitalМикроавтоматик

Электронный отпугиватель птиц

Инструкция пользователя

Отпугиватель птиц является современной совместной разработкой ученых орнитологов и специалистов по электронике. Принцип работы прибора основан на качественном цифровом воспроизведении криков тревоги и бедствия отпугиваемых птиц, а также их естественных врагов — хищников.

Эффективность прибора достигается за счет высококачественного цифрового воспроизведения с помощью современного микропроцессора и профессиональных динамиков.

Немаловажным фактором эффективной работы данных средств защиты является использование голосов птиц и звуков, характерных для нашего региона.

Прибор прост в обслуживании, защищен от атмосферных осадков. Имеет простую панель управления, с помощью которой возможно изменение параметров.

Параметры:

-Количество, видов отпугивающих сигналов за одну трансляцию (от 1 до 16);

-Регулировка громкости – есть

-Программирование паузы между трансляциями – 5 режимов

- Количество подключаемых звуковых излучателей  2 шт.

- Режим день/ночь – есть

- Режим случайной смены мелодий – есть

## Технические характеристики:

-Размер прибора в упаковке — 48,3 x 33 x 17,8 см

-Вес прибора в упаковке — 5,3 кг

-Защищаемая зона — 2,4 га

-Диапазон частот — 2000 - 10000Гц

-Питание — 12 вольт постоянного тока (1 А) аккумулятора --или от сети 220 вольт через адаптер.

## Предназначение

Предназначен для отпугивания любых видов птиц, за исключением врановых (ворон, галка, грач).

Сменная память прибора содержит несколько (1-16) различных цифровых записей голосов птиц. Набор данных записей может быть изменен в зависимости от орнитологической обстановки и поставленной заказчиком задачи.

Площадь защищаемой территории — до 2,4 га.

В комплект входит:

Электронный модуль воспроизведения голосов– 1шт.

Динамик выносной 25 Вт – 2шт.

Адаптер питания 220в – 1 шт.

Кабель для подключения к аккумуляторной батарее с клипсами. -1 шт

Дополнительно может комплектоваться:

Батарея внешнего питания - 1шт.

Солнечные батареи для автономной подзарядки 1-шт

Это полностью автономное устройство рассчитанное на длительную работу в полевых условиях..

- Светодиод индикации питания.

- Винт крепления защитной панели

- Монтажное гнездо для крепления прибора.

- Кнопка Громкость+

- Кнопка Громкость-

- Кнопка переключения звуков и программирования паузы

- Гнездо для подключения питания

- Клемник подключения внешнего излучателя 1.

- Клемник подключения внешнего излучателя 2.

- Датчик освещенности день/ночь.

- Регулятор чувствительности датчика день/ночь.

- Гнездо для подключения программатора

- Индикатор режимов работы

- Модуль переключателей режимов работы

Подготовка к установке:

Для начала выберете место для установки прибора и звукоизлучателе.

Открутите 4 винта  которые крепят защитную крышку и снимите ее.

У вас откроется доступ к гнездам для крепления прибора.

Закрепите прибор шурупами через гнезда на оборудованный небольшой щит или стену.

Подключите через гермоввод питание и внешние излучатели.

Установка прибора и ввод в эксплуатацию:

С помощью переключателей модуля режимов работы (14) выберите желаемые режимы работы руководствуясь таблицей:

| № переключателя | Назначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 . | Дневной режим работы вкл/выкл (on/off) | on – Дневной режим работы включен off - выключен |
| 2 . | Ночной режим работы вкл/выкл (on/off) | on – Ночной режим работы включен off - выключен Для круглосуточной работы переведите оба выключателя(1 и 2) в одинаковое положение on или off |
| 3 . | Случайная последовательность воспроизведения звуковых фрагментов вкл/выкл (on/off) | On-Случайное воспроизведения включено Off- Случайное воспроизведения выключено |
| 4. | Режим работы 2 звуковых излучателя вкл/выкл (on/off) | On-Режим работы 2 звуковых излучателя Off- Режим работы 1 звуковой излучатель |

Подайте питание на прибор, через 10 секунд после включения прибор перейдет в нормальный режим работы.

Для выбора желаемой громкости нажмите соответствующую кнопку Громкость + или Громкость –.

Кнопка переключения звуков и программирования при коротком нажатии будет переключать воспроизводимые звуковые фрагменты

При длительном удержании прибор перейдет в режим программирования режима паузы между сериями. На индикаторе это отобразится как

P1  или другое выбранное значение. Новое значение можно выбрать клавишами Громкость + или Громкость –. После окончания программирования прибор через 15 секунд сам перейдет в нормальный режим работы. Необходимую паузу выберите руководствуясь таблицей.

| № Паузы | Значение |
| --- | --- |
| P 1 | Пауза короткая 30-300 секунд |
| P 2 | Пауза длительностью 5-10 мин |
| P 3 | Пауза длительностью 10-15 мин |
| P 4 | Пауза длительностью 15-20 мин |
| P 5 | Пауза длительностью 20-30 мин |

После этого прибор готов к эксплуатации.

Описание работы и индикации:

При включении на индикаторе отображено

On

в течении 5 секунд – это время обновления настроек и ожидание подключения внешнего программатора (работу с программатором смотри в приложении)

По окончании прибор переходит в нормальный режим работы.

Точка в правом нижнем углу индикатора индицирует работу датчика освещенности :

точка есть – освещенность минимальна (ночь) или

точки нет – освещенность достаточна (день)

при необходимости в процессе эксплуатации можно отрегулировать чувствительность датчика для Ваших условий построечным резистором (11).

После включения воспроизводится пакет звуковых дорожек последовательно или в случайном порядке, номер дорожки отображается на индикаторе. Окончив звуковой ряд прибор переходит в режим паузы, на индикаторе это отображается символами

P-

затем отображается длительность паузы в минутах, например

02

или, если пауза меньше 1 минуты

00

Во время паузы на индикаторе отображается  две черты

--

Если выбран режим работы только днем, а освещенности не достаточно, то прибор переходит в ночной режим ожидания, на индикаторе это отображается как

-n.

При ночном режиме работы дневной режим ожидания отображается как

-d

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации    изделия 12 месяцев с даты продажи. При выходе  изделия из строя   изготовитель обязан произвести  бесплатный  ремонт либо замену его на новый в течении всего срока гарантии. Вопросы, связанные с возвратом и обменом Изделия, решаются с организацией-продавцом, в соответствии с Законом «О защите прав потребителя».

Гарантия  не действительна  в случаях:

неисправности, вызванной природным воздействием (пожар, наводнение, удар молнии, и т.п.) механическом повреждении, износе, халатном отношении

нарушении правил эксплуатации.

По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения изделия.

| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Охранного модуля «DMA39-4Z» Изъят «___»___________ Исполнитель___________ | Действителен по заполнении. ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Digital Micro Automatic ® Made in Ukraine Заполняет предприятие-изготовитель Имитатор «МАНОК» №_________________ Дата выпуска 29 июля 2026 г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя ______________________ ( штамп ОТК ) Заполняет торговое предприятие Продан ______________________________________________ ( наименование торгового предприятия, его адрес) _____________________________________________________ Дата продажи 29 июля 2026 г. ( число, месяц, год ) Продавец ________________________ ( подпись и/или штамп торгового предприятия) |
| --- | --- |
| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Охранного модуля «МАНОК» Изъят «___»___________ Исполнитель___________ | Действителен по заполнении. ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Digital Micro Automatic ® Made in Ukraine Заполняет предприятие-изготовитель Имитатор «МАНОК» №_________________ Дата выпуска 29 июля 2026 г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя ____________________________________ ( штамп ОТК ) Заполняет торговое предприятие Продан ______________________________________________ ( наименование торгового предприятия, его адрес) _____________________________________________________ Дата продажи 29 июля 2026 г. ( число, месяц, год) Продавец ________________________ ( подпись и/или штамп торгового предприятия) |
| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Охранного модуля «МАНОК» Изъят «___»___________ Исполнитель___________ | Действителен по заполнении. ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Digital Micro Automatic ® Made in Ukraine Заполняет предприятие-изготовитель Имитатор «МАНОК» №_________________ Дата выпуска 29 июля 2026 г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя ______________________ ( штамп ОТК ) Заполняет торговое предприятие Продан ______________________________________________ ( наименование торгового предприятия, его адрес) _____________________________________________________ Дата продажи 29 июля 2026 г. ( число, месяц, год) Продавец ________________________ ( подпись и/или штамп торгового предприятия) |