Ребутер  ver 2.3

Комплект поставки:

- Модуль розеток.

- GSM антена.

Характеристики:

Напряжение питания –  220 В.

Потребляемый ток без нагрузок не более  20 мА.

Количество управляемых нагрузок   - 5

Способ управления –SMS и DTMF комманды

Максимальный коммутируемый ток по каждой нагрузке не более 10А

Суммарная нагрузка не более -20 А.

Описание системы:

Ребутер предназначен для дистанционной перезагрузки различного оборудования,  с передачей команд по GSM сети сигналами DTMF. Пользователь звонит на установленную в ребутер SIM карту и дает необходимые команды.

Подготовка к работе:

Перед установкой SIM  карты  в ребутер  отключите в другом мобильном телефоне запрос PIN кода при включении (разблокировать карту).

Установите SIM карту в SIM приемник, подключите GSM антенну, и включите ребутер в розетку. Прибор включит GSM модуль и начнет поиск сети.

Индикация:

Рядом с SIM приемником расположен светодиод по которому можно следить о режимах работы системы:

Не светится- GSM модуль выключен или перегружается.

Мигает с частотой 1 раз в секунду - идет поиск GSM сети.

Мигает с частотой 1 раз в 2 секунды - GSM сеть найдена.

Работа:

Ребутер поддерживает два способа управления: при помощи DTMF команд при помощи звонка и при помощи управляющих SMS.

Для управления с помощью DTMF позвоните с мобильного телефона на номер ребутера, прибор снимет трубку и коротким сигналом просигнализирует готовность.

Наберите пароль #000 , если пароль набран правильно, то ребутер просигнализирует готовность тремя короткими гудками, если не правильно то  два длинных. Если пароль не правильно введен 3 раза,  то разговор обрывается.

Управляющие команды:

Нажмите клавишу с цифрой номера канала для перегрузки канала с выключением на 1 минуту, и *(звездочка) номер канала, для перегрузки канала с выключением на 10 минут.

Нажатие клавиши 6 вызовет перезагрузку всех каналов одновременно.

Последовательное нажатие клавиши 7 и номера канала  выключит указанный канал (если 6 то все каналы одновременно), а последовательное нажатие клавиша 8  включит.

Например,   *2   вызовет перезагрузку канала 2 с выключением питания на 10 минут.

Или 74 выключит канал 4,  а нажатие 84 включит канал 4

SMS управление.

Для управления при помощи SMS  необходимо отправить на ребутер SMS команду следующего формата :

##команда;

или

**команда;

Управляющая  SMS должна начинаться либо с символов ##(две решетки) либо **(две звездочки)  и заканчиваться символом ; (точка с запятой) .  Все буквы в сообщении  должны быть только английского шрифта,  любой размерности  (разбираются и заглавные и строчные буквы). Допускается передача нескольких команд одновременно, команды должны быть разделены символом ; (точка с запятой),  например:

##BALANCE; ONCH1;

Если команда начинается с символов ##(две решетки)  то модуль после выполнения команд пришлет SMS с отчетом о  выполненных командах, если начинается с **(две звездочки),  то отчет не присылается. Список команд смотрите в таблице 1

Таблица 1:         Команды управления.

| Комманда | Описание | Знач. по умолчанию | Диапазон значений | Запишите ваш параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ONCHx | Включить выход x | - | Где x – номер канала Например: ONCH3; включить канал 3 |  |
| ONALL | Включить все выходы ребутера | - | - |  |
| OFFCHx | Выключить выход x | - | Где x – номер канала Например: OFFCH5; выключить канал 5 |  |
| OFFALL | Выключить все выходы ребутера | - |  |  |
| ONRL1 | Включение реле 1 ( on relay) | - | Команда включения реле 1 Пример команды: ONRL1; |  |
| ONRL2 | Включение реле 2 | - | Команда включения реле 2 |  |
| RBCHx | Перезагрузка выхода x | - | Где x – номер канала Например: RBCH1; перезагрузить канал 1 |  |
| RBALL | Перегрузить все выходы ребутера. | - | - |  |
| CHECKOUT | Запрос SMS состояния выходов | - | Запрос SMS с текущим состоянием выходов |  |
| BALANCE | Запрос баланса на карточке | - | Запрос SMS с состоянием баланса на карточке. Пример команды: BALANCE; |  |
| SETTINGS | Запрос списка настроек модуля | - | Запрос SMS с настройками модуля. Пример команды: SETTINGS; |  |
| TMRB= | Время перегрузки каналов при управлении SMS | 30 | 0-255 секунд Пример команды: TMRB=100; |  |
| BAL_ST= | Строка USSD запроса баланса (balance string) | *111# | Строка запроса на получение баланса на карточке. Для каждого оператора связи своя, например для: MTC *101# KYIVSTAR *111# UTEL *100# Пример команды: BAL_ST=*111#; |  |
| CALLBACK | Обратный звонок | - | Вызов через голосовой канал абонента отправившего SMS, при соединении сразу попадаем в меню управления без запроса пароля. Пример команды: CALLBACK; |  |

Пример SMS с настройками:

BAL_ST: *111#	USSD команда запроса баланса

Time RB: 30        Время перегрузки канала 30 секунд

Пример SMS состояния выходов:

Ch1: ON	канал 1 включен

Ch2: ON	канал 2 включен

Ch3: ON	канал 3 включен

Ch4: OFF	канал 4 выключен

Ch5: OFF	канал 5 выключен