Инструкция на программатор DMA_Bluetooth_Customizer  1.0.2

- Назначение:

Программа DMA_Customizer предназначена для программирования всех необходимых параметров и настроек, а также своих SMS сигнализаций и других приборов семейства DMA через Bluetooth подключение к встроенному в GSM модуль Bluetooth передатчику с помощью Android смартфона.

Программа работает со всеми сигнализациями DMA-41 и с сигнализациями

DMA-39.2z и DMA-39.4z версии 06 и старше.

- Установка:

Для работы программы запишите на ваш смартфон и установите приложение

DMA-Customize 1.0.2.apk

Ссылка для скачивания приложения из PlayMarket:

https://play.google.com/store/apps/details?id=barannik.dma.com.dmaflasher

- Подключение:

Для сигнализации DMA-39.2z, DMA-39.4z: и DMA-41.2z,

- Вставить SIM карту в SIM приёмник (Важно! все блокировки с карты снять);

- Подключить питание на плату;

- Дождаться регистрации панели в сети (жёлтый светодиод мигает с частотой, 1 раз в 2 сек.)

- Нажать и удерживать 2 сек. кнопку программирования (зелёный светодиод начинает часто мигать);

- Отпустить кнопку- система переходит в режим ожидания подключения по Bluetooth или звонка телефона. (Важно! Время ожидания подключения 1мин- в это время зеленый светодиод быстро мигает);

6-   Запустите на смартфоне файл DMA_Customizer.

7-   Для завершения программирования выйдите из приложения или еще раз нажмите на кнопку входа в программирования, расположенную на приборе

- Работа с программой:

Смартфон подключается к прибору через Bluetooth соединение. Пользователь загружает настройки из прибора, редактирует их, и записывает обратно в модуль. Не забудьте, при первом запуске программы необходимо сделать Bluetooth пару с программатором.

Как пользоваться:

- Перевести систему в режим программирования (смотрите описание входа выше)

- После перевода модуля в режим программирования, подается питание на Bluetooth модуль, и он появляется в сети с названием DMA41-2z sn:xxxx (последние 4 цифры, это последние цифры IMEI модуля, который вы можете видеть на самом GSM модуле). До нажатия кнопки, Bluetooth выключен и модуль не виден в сети. Важно! Ожидание подключения 1мин!

- Создайте Bluetooth пару с модулем. Это можно сделать через меню настроек Bluetooth самого телефона, так же это можно сделать через меню приложения (Find device, Pairing). PIN код для подключения по умолчанию 1234.

Созданная пара остается в памяти прибора и телефона и при повторном запуске этот пункт нужно пропустить.

- Запустите приложение DMA Сustomizer на телефоне и выберите созданное вами подключение, дождитесь соединения с прибором.

- Для чтения из прибора выберите необходимый вам конфигурационный файл (как правило он один и совпадает с названием прибора). В этом же меню, вместо чтения из прибора, вы можете использовать сохраненные ранее файлы конфигурации.

- Отредактируйте настройки, номера телефонов и т.д. и отправьте их на телефон (кнопка Send to device). Новые настройки вы можете сохранить как шаблон для дальнейшего использования кнопкой Save.

- Для завершения программирования выйдите из приложения или еще раз нажмите на кнопку входа в программирования, расположенную на приборе.

- Пример использования по пунктам.

Чтение настроек, изменение, запись:

- Перевести прибор в режим программирования (см предыдущее описание)

- Запуск программы и выбор DMA_Customizer.

- Выбор необходимого MAP файла. ( Например SST dma41 2z.1-4)

- Чтение и редактирование параметров.

- Отправка параметров в подключенный прибор (SEND TO DEVICE).

Или программирование подготовленных настроек:

- Запуск программы и выбор DMA_Customizer.

- Выбор подготовленных настроек (Presets) или  это можно сделать после чтения через MAP файл (см. предыдущий алгоритм), вернувшись кнопкой Назад или кнопкой File.

- Редактирование параметров.

- Отправка параметров в подключенный прибор (SEND TO DEVICE).

Важное замечание! При программировании своих SMS сообщений используйте только английский алфавит (транслит) и не забывайте программировать номера абонентов в соответствии с инструкцией на ваш прибор. Во многих приборах перед номером абонента стоят 2 цифры категории абонента.