Инструкция на программатор DMA_System_v1.0.2

- Назначение:

Программа DMA_System и модуль Bluetooth программатора предназначены для программирования всех необходимых параметров и настроек, а также своих SMS и голосовых сообщений сигнализаций и других приборов семейства DMA через Bluetooth программатор, который подключается к системному разъему прибора и с помощью Android смартфона.

Программа работает со всеми сигнализациями DMA-41 и с сигнализациями

DMA-39.2z и DMA-39.4z версии 06 и старше.

- Установка:

Для работы программы запишите на ваш смартфон и установите приложение DMA_System_1.0.2.apk

Ссылка для скачивания приложения из PlayMarket:

https://play.google.com/store/apps/details?id=barannik.dma.com.dmaflasher.system

- Подключение:

Для сигнализации DMA-39.2z, DMA-39.4z: и DMA-41.2z,

1.	Подключить модуль Bluetooth к системному разъему на плате DMA.

2.	Подать питание на сигнализацию, при включении сразу загорается зеленый светодиод и горит 5 секунд.

3. Пока светится зеленый светодиод, нажать кнопку программирования на сигнализации и удерживать ее 1 сек. При этом сигнализация переходит в режим работы с программатором, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

4. Запустите на смартфоне файл DMA_ Customizer.

5. По окончании программирования, чтобы вернуться в обычный режим работы, просто нажмите кнопку программирования еще раз или перезапустите плату, сняв и снова подав напряжение питания.

- Работа с программой:

При первом запуске программы необходимо сделать Bluetooth пару с программатором.

Перед вами откроется список с Bluetooth приборами с которыми уже создана пара на смартфоне.

Нажмите внизу кнопку Find Device. Смартфон начнет поиск ближайших включенных Bluetooth устройств. (Напоминаем, что программатор должен быть подключен к прибору и подано питание, при этом должна мигать лампочка на Bluetooth модуле)

Найдите в списке приборов DMA_Customizer и создайте пару с ним, пароль (PIN) 1234.

Внимание! На некоторых моделях смартфона возможно вам создание пары только из меню настроек Bluetooth самого смартфона, поэтому если вы не нашли прибор, а у вас все включено, создайте пару через меню настроек смартфона.

После создания пары, название прибора появится в списке спаренных устройств (Paired)

Выберите из списка Select your DMA Device

DMA_Programmer

После этого происходит идентификация прибора и появляется список с доступными файлами заводских и созданных ранее конфигураций. Выберите из списка Read to если вам необходимо прочитать данные с прибора, или со списка Presets если хотите записать ранее подготовленные настройки.

после чтения или выбора параметров вы можете сохранить их на смартфоне клавишей SAVE или отправить обратно, в память прибора, клавишей SEND TO DEVICE

- Пример использования по пунктам.

Чтение настроек, изменение, запись:

- Подключить USB программатор к прибору (см предыдущее описание)

- Запуск программы и выбор DMA_Customizer.

- Выбор необходимого MAP файла. ( Например SST dma41 2z.1-4)

- Чтение и редактирование параметров.

- Отправка параметров в подключенный прибор (SEND TO DEVICE).

Или программирование подготовленных настроек:

- Запуск программы и выбор DMA_Customizer.

- Выбор подготовленных настроек (Presets) или в это можно сделать после чтения через MAP файл (см. предыдущий алгоритм), вернувшись кнопкой Назад или кнопкой File.

- Редактирование параметров.

- Отправка параметров в подключенный прибор (SEND TO DEVICE).

Важное замечание! При программировании своих SMS сообщений используйте только английский алфавит (транслит) и не забывайте программировать номера абонентов в соответствии с инструкцией на ваш прибор. Во многих приборах перед номером абонента стоят 2 цифры категории абонента.