Инструкция на программатор DMA_Device_Customizer  2.0.3

- Назначение:

Программа DMA_Device_Customizer и модуль USB программатора предназначены для программирования всех необходимых параметров и настроек, а также своих SMS и голосовых сообщений сигнализаций и других приборов семейства DMA через USB программатор.

Программа работает со всеми сигнализациями DMA-41 и с сигнализациями

DMA-39.2z и DMA-39.4z версии 06 и старше.

- Установка:

Для работы программы возможно понадобиться установка JAVA.

Вы можете скачать и установить последнюю версию JAVA по ссылке:

https://java.com/ru/download/

Сама программа установки не требует.

- Подключение:

Для сигнализации DMA-39.2z, DMA-39.4z: и DMA-41.2z,

1.	Подключить программатор к компьютеру и на разъем к плате модуля.

2.	Подать питание на сигнализацию, при включении сразу загорается зеленый светодиод и горит 5 секунд.

3. Пока светится зеленый светодиод, нажать кнопку программирования на сигнализации и удерживать ее 1 сек. При этом сигнализация переходит в режим работы с программатором, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

4. Запустите на компьютере файл DMADC.jar

5. По окончании программирования, чтобы вернуться в обычный режим работы, просто нажмите кнопку программирования еще раз или перезапустите плату, сняв и снова подав напряжение питания.

- Работа с программой:

Вид рабочего окна при запуске.

На рабочем поле есть четыре закладки:

Device – В выпадающем меню есть пункт Device info –считывание названия подключенного прибора. Выберите и посмотрите полное название прибора, по названию прибора вы сможете выбрать правильный файл настроек. Пункт Open log window – открывает информационное окно работы программы. Используется для диагностики ошибок.

COM ports– выбор COM порта для обмена (при подключении USB программатора появляется новый виртуальный COM порт, его и нужно выбрать.

User setting files – здесь хранится список последних сохранённых настроек для подключаемых приборов. Используется для быстрого доступа к часто используемым настройкам.

File- В выпадающем меню несколько пунктов:

Open map – открывается папка с MAP файлами. MAP файл это список с адресами всех

настроек модуля, а также его названия.

Внимание! выбор MAP файла от другого прибора не позволит считывать и записывать настройки. При выборе MAP файла открывается пустая карта со всеми настройками. Таким образом вы можете создать полностью свой файл с настройками прибора или выбрав пустой MAP прочитать настройки из прибора кнопкой Read settings from device отредактировать их и записать обратно кнопкой Send Settings on device. При не соответствии MAP файла и подключенного прибора, выпадает сообщение Wrong device и подсказка какой нужно выбрать.

Важное замечание! Если вы выбрали этот пункт меню и не редактируя запишите их в прибор кнопкой Send Settings on device то вы можете стереть часть настроек, прибор после этого не сможет корректно работать, пока вы не запишите подготовленные настройки или не сбросите прибор на заводские установки.

Load settings – Открыть файл с ранее подготовленными настройками.

Если настройки от не подходящего типа прибора, то при попытке чтения или записи в прибор программа выдаст ошибку Wrong device и подсказку какой нужно выбрать.

Save settings – Сохранить файл с прочитанными или отредактированными

настройками. Мы рекомендуем при создании своих файлов настроек использовать в имени название прибора, для облегчения поиска.

Например: dma41_2z_котедж

Exit – выход из программы.

кнопка Read settings from device – читает содержимое памяти прибора с настройками.

кнопка Send Settings on device – отправляет настройки из программы в память прибора.

Прогресс чтения и записи настроек отображается в нижней части окна программы увеличивающейся зеленой полоской.

- Пример использования по пунктам.

Чтение настроек, изменение, запись:

- Подключить прибор к компьютеру (см предыдущее описание)

- Запуск программы.

- Выбор COM порта.

- Контроль успешности подключения (Device info).

- Выбор типа прибора (Open map или Load settings).

- Чтение настроек из памяти прибора (Read settings from device).

- Редактирование настроек.

- Запись настроек в память прибора (Send Settings on device).

Или программирование подготовленных настроек:

4 Контроль успешности подключения (Device info).

5 Выбор подготовленных настроек с типом прибора (Load settings).

7 Редактирование настроек.

8 Запись настроек в память прибора (Send Settings on device).

Важное замечание! При программировании своих SMS сообщений используйте только английский алфавит (транслит) и не забывайте программировать номера абонентов в соответствии с инструкцией на Ваш прибор. Во многих приборах перед номером абонента стоят 2 цифры категории абонента.