Плата расширения Exten 8x7x8

Инструкция по эксплутации

Назначение:

Плата расширения предназначена для совместного использования с сигнализацией DMA 39-4s, и позволяет увеличить количество подключаемых выходов, микрофонов, и тревожных зон к плате сигнализации.

Технические характеристики:

- Количество подключаемых зон на плате -8.

- Общее количество подключаемых  зон  DMA 39-4s  и к плате расширения -12.

- Количество подключаемых управляемых выходов на плате -7.

- Общее количество управляемых выходов  в DMA 39-4s  и на плате расширения -11

- Количество подключаемых микрофонов к плате- 8 (общее количество  будет таким же)

- Тип используемых микрофонов – только активные микрофоны.

- Нагрузочная способность управляемых выходов – до 250ма.

- Уровни напряжения на зонах 0 Вольт – 12 Вольт, или зоны с резистором 1,8кОм.

- Напряжение питания 10-14В.

- Потребляемый ток в холостом режиме – не более 20мА.

Описание входов и выходов:

Zn5-Zn12 – клемники входов для подключения охранных датчиков.

GND   -        земля .

+12v	-        выход 12 В для питания датчиков.

Оut5-Out8 – клемники управляемых выходов.

Out9-11    -  контакты 1-3 управляемые выходы (выход9-11), контакт 4- GND .

Mik1-4     -   контакты 1-4 входы микрофонов, контакт 5 - GND  .

Mik5-8     -   контакты 1-4 входы микрофонов, контакт 5 – GND .

MIK	     -   выход микрофонов для подключения к плате сигнализации.

In+12v	     -   вход внешнего питания +12В.

Exten1      - разъем шлейфа связи с платой сигнализации.

Exten2      - разъем шлейфа связи с платой сигнализации.

Подключение:

Плата расширения Exten 8x7x8 подключается к сигнализации DMA-39.4s при помощи шлейфа ( идет в комплекте) на разъем Exten1 или Exten2 на выбор ( оба разъема соединены параллельно, второй разъем предназначен для транзита, т.е. подключения других дополнительных устройств).

В шлейфе подключения есть питание платы, поэтому, если плата используется только для расширения количества охранных зон, то вход внешнего питания (in+12v) можно не подключать. Во всех остальных случаях, для надежной работы, внешнее питание необходимо.

Выход MIK платы расширения подключается на MK(внешний микрофон) сигнализации DMA-39.4s, если удаление платы расширения большое (больше 10-15 см), рекомендуется это подключение делать экранированным кабелем.

Охранные зоны подключаются аналогично зонам DMA39-4s.

Тип охранных зон, и тип выходов программируется в DMA39.4s

Нумерация зон и выходов - это продолжение нумерации зон и выходов сигнализации.

Если вы используете активный микрофон не производства фирмы DMA, то качественная работа микрофона  не гарантируется, кроме того, возможно, потребуются разделительные конденсаторы на сигнальные провода.

Индикация работы платы осуществляется двумя светодиодами:

1.RED (красный) индикатор питания.

2.GREEN(зеленый) индикатор связи с сигнализацией DMA-39.4s, если платы обмениваются между собой данными, то светодиод светится, индицируя исправность канала связи.

О программировании параметров сигнализации для связи с платой расширения читайте в инструкции к сигнализации, раздел ” Подключение платы расширения Exten 8x7x8.”