Инструкция на программатор Flasher 1.0.6

- Назначение:

Программа Flasher  предназначена для программирования всех необходимых параметров и настроек а также своих SMS и голосовых сообщений сигнализаций семейства DMA..

Программа работает со всеми сигнализациями DMA-50 и с сигнализациями  	    DMA-39.2z и DMA-39.4z  версии 02 и старше.

- Подключение:

Для сигнализации DMA-39.2z (до версии 4-4)

1.	Подать питание на сигнализацию, и дождаться регистрации модуля в сети, или зажигания зеленого светодиода.

2.	 Подключить программатор на разъем расширения, программатор подключается так чтобы процессор и остальные детали программатора, находились со стороны сигнализации (во внутрь платы).

3. 	Не раньше чем через 1-2 сек. , но не позже 15 сек. нажать кнопку на программирования  на сигнализации и удерживать ее 1-2 сек. до зажигания светодиода на программаторе. При этом устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации ( мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

Для сигнализации DMA-39.4z и DMA-39.2z ( версии 5)

1. 	Подключить шнур для программирования в разъем для подключения компьютера (находится приблизительно в центе платы).

2.	Подать питание на сигнализацию, и дождаться  зажигания зеленого светодиода.

- Нажать в течении 5 сек кнопку доступа в режим программирования.

При этом устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

Для сигнализации DMA-50:

1. 	Подать питание на сигнализацию, и дождаться регистрации модуля в сети, или зажигания зеленого светодиода.

2.	Подключить шнур для программирования в разъем для подключения компьютера.

Если все сделано правильно то устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

- Работа с программой:

На рабочем поле есть три закладки:

EEPROM – здесь отображаются параметры хранящиеся в памяти внутри процессора  (эти     параметры могут сбрасываться с помощью команды сброса на заводские установки).

FLASH – здесь отображаются параметры хранящиеся во внешней памяти.

USER FILES – здесь выбираются звуковые файлы со своими голосовыми сообщениями.

Свои голосовые сообщения должны быть в формате: WAV mono 8бит 8кГц,   длительностью не более 6 секунд, и могут быть подготовлены, например программой Wave Lab или Sound Force.

Внимание! Использование других форматов или других параметров WAV файла не допустимо, т.к. устройство не сможет его правильно воспроизводить.

В поле Param info отображается расширенное описание параметра  который выбран мышкой.

В поле DEBUG отображаются рабочие сообщения о выполняемых заданиях и возникающих ошибках

В начале работы необходимо выбрать COM порт, к которому подключен программатор в закладке Setup ->Communication

Затем необходимо в закладе File-> Open выбрать *.bin файл соответствующий подключенному устройству.

Необходимые параметры редактируются и, если предполагается частое использование подготовленной конфигурации,  сохраняется с помощью File-> Save или File-> Save As…

Голосовые сообщения в USER FILES выбираются при помощи правой кнопки мышки, левой кнопкой можно прослушать сообщение.

Остальные параметры выбираются и редактируются левой кнопкой мышки.

Для программирования параметров в закладке  Flasher выбираем необходимую закладку предназначенную для программирования, и ждем окончания выполнения задания.

Закладка Flasher->System time предназначена для установки часов системного времени на программируемой плате.

Для чтения записанных параметров из платы выбираем в закладке File->Get from device *.map файл который соответствует подключенной к программатору сигнализации, если *. map файл выбран не правильно то появляется сообщение об ошибке.