Охранная система

DМА39-2s

Версия 6-5

DMA Customizer

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Это руководство содержит информацию об использовании системы и её функционировании и об ограниченной ответственности производителя . Внимательно прочитайте это руководство.

www.dma.inf.ua

Об этом руководстве.

Это руководство разработано для пользователей DМА39-2s. . Прочитайте это руководство для изучения работы и функций системы. Проинструктируйте всех пользователей системы .

Важная информация об  охранных тревогах находится в Главе 4:

Отработка тревог . Внимательно прочитайте эту главу .

Это руководство представляет собой пошаговую инструкцию для выполнения каждой функции. Все, что вам нужно, это точно следовать описанию.

Для доступа к некоторым функциям, вам придется ввести свой код доступа (в инструкции [код пользователя ]). Вы можете использовать мастер код для постановки на охрану и снятия с охраны .

Сам  модуль  DМА39-2s., его индикаторы и функции описываются на стр 2

Модуль  DМА39-2s

На рисунке представлены индикаторы и контактные разъёмы модуля  DМА39-2s.. Вы можете получить доступ ко всем функциям панели,  используя голосовое меню. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с управлением и функциями системы.

рис.1

Описание клемм.

- GND – минус питания 12В и общий провод;

- +12В. ВАЖНО! Не подключайте питание, пока не закончено подключение остальной проводки;

- +пит. Мик – выход для подключения питания активных микрофонов макс. нагрузка 100мА;

- Микрофон – вход сигнала микрофона;

- Пост/снят – зона для подключения клавиатуры или кнопки постановки снятия с/на охраны;

- Зона1, Зона2 – входы для подключения охранных зон;

- Вых.инд – выход для подключения светодиода, «индикатора состояния системы»;

- Вых.1 и Вых2 – выходы управляемые макс. нагрузка 300мА, для больших нагрузок исп. реле;

- Разъём программирования – разъём для подключения модулей  программирования, расширения (зон, выходов и т.п.);

- Антенна – разъём для подключения GSM антенны;

- SIM hold – держатель SIM карты;

- Кнопка – для входа в режим программирования;

- Микроф – регулятор уровня чувствительности микрофона;

- Информ – универсальный индикатор (зелёный светодиод);

- Питание – индикатор наличия питания 12В (красный светодиод);

- GSM сеть -  индикатор наличия GSM сети (жёлтый светодиод);

Введение.

Ваш установщик должен установить систему на вашем объекте и настроить ее согласно особенностям объекта . Вам могут не понадобиться все функции, описанные в данном руководстве . Ваш установщик должен включить только нужные вам функции и объяснить, как они работают . Если у вас есть вопросы по работе функций, консультируйтесь у установщика . Ваша охранная система состоит из модуля  DМА39-2s. и различных

датчиков (в комплект не входят). Ваш установщик должен смонтировать модуль в защищенном месте.

Модуль  DМА39-2s.  является «мозгом » системы. Он контролирует все извещатели и передает вам и/или на станцию мониторинга сообщения (голосовые и/или SMS) о событиях. У вас будет доступ ко всем функциям системы, описанным на стр . 2 и 3 данного руководства . Модуль имеет выход сирены (выбирается программно) и функциональную кнопку для входа в режим программирования.

Используя голосовое меню, вы можете давать системе команды и запросить текущее состояние всех настроек  системы (включая остаток денег на счету и температуру на поверхности модуля).

Ваша система может контролировать события вторжения и тревог пользователя.

Система сигнализации имеет две охранные зоны (контролируемые области ). Каждая из этих зон может включать в себя несколько проводных извещателей (например объемный извещатель, извещатель разбития стекла, дверной или оконный контакт и др .). Извещатели посылают на панель сигналы, которые распознаются панелью в зависимости от программирования.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Система сигнализации не может предотвратить вторжение или пожар. Она предназначена для оповещения вас и станции мониторинга о тревожной ситуации. Системы безопасности очень надёжны, но они не могут работать в любых условиях и не могут физически защитить вашу жизнь и собственность. Ваша система должна быть установлена квалифицированными установщиками, которые проинструктируют вас об уровне безопасности и работе с системой.

- Описание работы системы.

Охранная система  DMA39-2s представляет собой контроллер, работающий в GSM диапазоне  900/1800мГц  и  способный передавать голосовые и/или SMS извещения, а также принимать команды управления с любого телефона с функцией DTMF (тон).

Управление охранными и сервисными функциями, осуществляются прямым звонком на номер, закрепленный за системой.

DMA39-2s имеет:

- вход постановки/снятия с охраны;

- 2 входа для подключения охранных датчиков;

- 2 выхода для подключения исполнительных устройств;

- 1 вход для подключения микрофона;

- СОМ порт;

- шина для модулей расширения

Возможностями системы:

- передача голосовых и/или SMS сообщений для каждого события;

- голосовые меню с подтверждением принятых команд;

- контроль доступа – код 4 цифры;

- прослушивание помещения;

- дистанционное включение/отключение режима «охрана»;

- возможность автоматической постановки на охрану по таймеру при исправных зонах.

- режим работы охранных зон: нормально замкнутая, нормально разомкнутая;

- дистанционное отключение любого из входов;

- дистанционное управление 2-мя исполняющими устройствами;

- программируемая функция «Тестовых сообщений» - голос или SMS;

- пять типов зон – входная, мгновенного действия, проходная, 24-х часовая (тихая), зона бездействия;

- вход в режим программирования одним нажатием кнопки;

- системное время;

- проверка баланса на SIM карте;

- запись собственных голосовых сообщений.

Для работы DMA39-2s необходима обычная SIM-карта (в комплект поставки не входит), приобретаемая у оператора сотовой сети отдельно.

Зона действия системы и порядок оплаты услуг.

DMA39-2s работает на всей территории, охваченной зоной действия стандарта GSM  900/1800мГц  . Рекомендуется пользоваться услугами одного и того же оператора для DMA39-2s и для сотовых телефонов на которые будут направляться сообщения. В этом случае достигается максимальная скорость и надежность передачи информации.

ВАЖНО! Время доставки SМS сообщения на сотовый телефон зависит от загруженности сети оператора сотовой связи. В период пиковой загрузки доставка SMS сообщения может быть задержана.Учитывайте это при программировании системы.

Оплата услуг сотовой связи осуществляется оператору сотовой связи по его тарифам.

Для удобства пользователя в тестовые SMS сообщения включается информация о состоянии счёта, получить информацию о состоянии счёта в том случае, когда отключена функция «тест», можно через интерактивное меню системы в разделе «отчёт» клавиша «5» вашего телефона.

Дистанционный доступ.

Дистанционный доступ разрешен всем пользователям системы, чьи номера прописаны в памяти модуля. Доступ возможен с любого кнопочного или GSM телефона. Все мобильные телефоны работают в режиме тонального набора. Если ваша телефонная станция работает в импульсном режиме тогда после установки соединения с модулем необходимо перевести свой телефон в режим тон (нажать клавишу «*»).

Через интерактивное меню вы можете:

- узнать о статусе системы (под охраной или нет);

- изменить статус системы (снять / поставить на охрану);

- активизировать функцию прослушивания;

- активировать любой  из 2-х управляемых выходов;

- заблокировать любую охранную зону;

- получить информацию об исправности и повреждении в охранной зоне;

- запросить SMS  отчёт о конфигурации системы и балансе на счету;

Передаваемая информация о состоянии охранной системы определяется её настройкой.  В настройках системы возможно отключение передачи голосовых и/или SMS сообщений о любом событии.

Для осуществления дистанционного доступа необходимо:

набрать номер закреплённый за системой, система снимет трубку. После установки соединения последует следующая голосовая подсказка:  "Код доступа",  которая повторяется 5 раз, с интервалом 1 сек; нажмите “#” и введите код (по умолчанию 555). Если после третьей попытки DМА39-2s не получит правильный код, то она автоматически прервёт соединение. Если набран правильный код доступа, система известит:

“Код принят” а затем свое состояние (под охраной или снята с охраны), после этого переходит в режим меню:

- "Нажмите 1, выходы"         - контроль и изменение состояния выходов.

- " Нажмите 2, микрофон"    - прослушивание помещения, и включения режима "громкая связь"

- " Нажмите 3, датчик"          - контроль состояния и блокировка охранных зон.

- " Нажмите 4, система"        - контроль и изменение состояния системы и функция дистанционного

нажатия кнопки программирования.

- " Нажмите 5, SMS отчёт"   - SMS отчёт о настройках системы и остатке денег на счёте.

- Контроль и изменение состояния выходов.

Нажав во время презентации меню клавишу 1,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Выходы», информатор известит " Нажмите "1" - выход"1" , Нажмите "2" - выход"2" ,   нажмите "0" возврат"

для выхода №1 нажать “1” вы услышите сообщение о состоянии выхода (он включен или выключен) повторное нажатие кнопки "1" изменит состояние выхода №1 на противоположный ( если выход настроен как выход 2-х секундного срабатывания, то он включится на 2 секунды, а затем выключится).

Можно назначить каждому выходу именную метку, тогда система будет подсказывать, чем производится управление, например " Нажмите "1" – выход "освещение" , Нажмите "2" – выход  "электрозамок"

проверка и/или изменение состояния выхода №2 производится аналогично.

- Аудио контроль помещения.

Нажав во время презентации меню клавишу 2,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Микрофон»:

информатор известит  «нажмите 1 микрофон, нажмите 9  громкая связь, нажмите 0 возврат»

при нажатии кнопки "1" вы услышите сообщение "микрофон включен", нажмите 0 возврат ")
 при нажатии кнопки "9" вы услышите сообщение «громкая связь включена»

режим аудио контроля может быть отключен нажатием клавиши "0", в ответ вы услышите:

" Нажмите "1" микрофон, нажмите "9"  громкая связь, нажмите "0" возврат"

- Контроль состояния и блокировка охранных зон.

Нажав во время презентации меню клавишу 3,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Датчик»:

информатор известит  " Нажмите "1-2" , датчик,  нажмите "0" возврат"

нажатие кнопки “1” озвучит состояние(блокирована – не блокирована)  и исправность зоны №1, повторное нажатие кнопки "1" – изменит её состояние на противоположное.

для контроля состояния и блокировки охранной зоны №2  необходимо использовать соответственно кнопку "2". Для возврата в главное меню нажмите кнопку “0”

- Контроль и изменение состояния системы.

(дистанционное постановка – снятие с охраны)

Нажав во время презентации меню клавишу 4,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Система»:

информатор известит  состояние системы а затем:

Нажмите "1"  под охраной

Нажмите "2"  снята с охраны

Нажмите "9"  кнопка доступа

нажмите "0" возврат

нажатие кнопки “1” поставит систему на охрану,  нажатие кнопки "2" – снимет систему с охраны,

нажатие кнопки “9” сымитирует нажатие кнопки программирования, и дальше,  первый дозвонившийся в течении 2 мин попадет в режим программирования. Эта функция может быть использована для временного предоставления доступа в систему, например, уставщикам.

- Запрос о настройках системы.

Нажав во время презентации меню клавишу 5,  своего телефона вы перейдёте в подменю «SMS отчёт»:

“Нажмите “1” SMS настройки” – отправка SMS с настройками системы.

“Нажмите “2” SMS баланс” – отправка SMS с балансом на карточке.

“Нажмите “3” SMS абоненты” – отправка SMS с прописанными пользователями системы.

“Нажмите “0” возврат” – возврат в основное меню.

После выбора информатор известит «SMS отчёт будет отправлен на ваш номер», ожидайте SMS в котором будут отображены все настройки (какие зоны включены/выключены, в каком состоянии выходы, остаток денег на счёте и т.д.)

Пример SMS с настройками:

Date: 07/11/07,22:48:12  		системная дата, время

CSQ: 21		уровень GSM сигнала (максимальный 30)

OHRANA: ON		система под охраной

Cnt SMS: 0		количество отправляемых SMS 0

Cnt Dozv: 2		количество тревожных дозвонов 2

Otch Post: OFF		отчет о постановке-снятии выключен

Balans: 111#		USSD команда запроса баланса

Ur ZONE: 0:1,1:3,2:3	уровень охранного напряжения на зонах (вход постановки-снятия снимает с охраны напряжением 0В, зоны под охраной при 12В на входе)

Cf ZONE: 1:1,2:BL	конфигурация зон ( 1-я зона входная, 2-я блокирована)

Cf SMS: 1:0,2:8		конфигурация тревожных SMS (зона 1- стандарт, зона 2- датчик движения)

Cf VOICE: 1:0,2:8	конфигурация голосовых отчетов  (зона 1- стандарт, зона 2- датчик движения)

Cf VIH:	1:0,2:0		конфигурация выходов (оба выхода 2-х секундного срабатывания)

Tm VIH: 10		задержка на выход 10 секунд

Tm VH: 10		задержка на вход 10 секунд

Tm ST: 10		время бездействия (если есть зона бездействия) 10 минут

Tm Sr n: 5		время работы сирены 5 минут

Per TST: 24		период тестовых сообщений 24 часа

St TST: 8		старт 1-го тестового сообщения в 8:00

Rg TST: 0		режим тестовых сообщений – 0  ( тестовые сообщения не отправляются)

Пример SMS с номерами абонентов:

Date: 07/11/07,22:50:12  		системная дата, время

1: 0 0 +380675651279	     категория абонента 0, режим рассылки SMS – 0 (“не отправлять” см. Таблицу 3.4)

2: 0 3 +380675631750	     категория абонента 0, режим рассылки SMS – 3 (сначала SMS потом голос)

3: Empty		     ячейка пустая

4: Empty		     ячейка пустая

5: Empty		     ячейка пустая

6: Empty		     ячейка пустая

7: Empty		     ячейка пустая

8: Empty		     ячейка пустая

9: Empty		     ячейка пустая

10: Empty		     ячейка пустая

Для прерывания соединения достаточно повесить трубку.

- Подготовка системы к работе.

  - Порядок установки

В последующих разделах даётся детальное описание того, как именно необходимо подключать и

конфигурировать устройства и зоны.

Мы вам покажем сначала в общих чертах, что нужно сделать, чтобы установить охранный модуль.

Мы полагаем, что вы полностью прочитаете этот раздел, прежде чем начнёте что - то предпринимать.

Когда же у вас появится общее понимание процесса установки, тщательно следите за каждым шагом.

Шаг 1. Создайте план.  Нарисуйте примерный эскиз помещения, чтобы решить, где именно нужно разместить все    устройства и датчики, как расположить клавиатуру и/или другие модули.

Шаг 2. Монтаж модуля. Расположите модуль в сухом месте, поближе к не отключаемому источнику переменного напряжения и в зоне уверенного приёма GSM сигнала.  Перед прикреплением корпуса к стене, убедитесь, что вы прикрепили четыре стойки (для крепления платы) к корпусу сзади. (Ваша версия модуля может не иметь корпуса).

Вы должны полностью закончить монтаж проводки, прежде чем подключите аккумуляторную батарею и/или источник переменного напряжения.

Шаг 3. Подключение шлейфа клавиатуры (в комплект не входит). Подключите шлейф клавиатуры (или другое устройство) к разъёму «постановка/снятие» и «GND», используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 4. Подключение зон. (раздел 2.2.) Вы не должны подключать питание модуля, пока не завершите подключение проводки всех зон. Пожалуйста, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1), когда будете подключать зоны с использованием обычных НО, НЗ контактов без резисторов.

Шаг 5. Закончите проводку. Закончите всю оставшуюся проводку, включая управляемые выходы, микрофон, сирену и индикатор состояния системы, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 6. Подайте питание на модуль. Когда вся проводка по зонам, выходам, микрофонам и шлейфам клавиатуры будет завершена, подайте питание на модуль.

Шаг 7. Программирование системы.  Раздел 4 объясняет, как программировать панель. Раздел 5 содержит полное описание различных программируемых функций, по которым имеются опции (т.е. варианты установки), и то, как они

функционируют. Перед тем, как вы попытаетесь запрограммировать систему, полностью заполните

соответствующий бланк.

  - Подключение зон.

Установите DMA39-2s в месте хорошего приема GSM сети, подключите внешнюю антенну к разъёму «антенна»

Расположение и назначение контактных разъемов показано на рис.1.

Зоны DMA39-2s подключаются по схеме (рис.2-5) в соответствии с выбранной конфигурацией (уровнем охранного напряжения). Незадействованные зоны необходимо заблокировать (смотрите раздел «программирование»).

Рис. 2 и Рис. 5: Режим 1 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при напряжении 0 Вольт)

Рис. 4: 	              Режим 2 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при наличии резистора 1,8 кОм)

Рис. 3:                Режим 3 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при напряжении 12 Вольт)

Вход "постановки/снятия" (при программировании режима охранного уровня это зона “0”) подключается также как и охранные зоны (рис. 2-5).

Режим напряжения 1*, Рисунок 2  – при размыкании ставится на охрану, замыкание снимается с охраны;

Рисунок 5 – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Режим напряжения 2*, Рисунок 4  – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Режим напряжения 3*, Рисунок 3  – при размыкании ставится на охрану, замыкание снимается с охраны;

Рисунок 2 – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Ссылка: * - Параметр 34 в таблице программирования (стр. 8)

Подключение выходов.

Выходы системы представляют собой открытые коллекторы с защитным диодом (при сработке появляется ”земля”) и позволяют подключать различные приборы для дистанционного управления. Нагрузочная способность выхода LED  150ма, а выхода 1-2 2,5 А для подключения сирены. Примеры подключения можно посмотреть на рисунках ниже:

Рисунок 6- Схема подключения сирены.

Рисунок 7. Схема подключения светодиода внешней индикации.

Рисунок 8. Схема подключения внешних реле управления.

  - Световая индикация

Для контроля работы, система DMA39-2s снабжена световыми индикаторами.

- Сразу после подачи питания загорается красный светодиод;

- Жёлтый светодиод после подачи питания моргает с частотой 3 раза в секунду (поиск сети), затем моргает 1сек через 2сек, индицируя наличие GSM сети.

- Зелёный светодиод:

- Светится непрерывно – система на охране;

- Не светится – система снята с охраны;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду – тревога;

- Мигает с частотой, 1 раз в секунду – отсчёт задержки на вход/выход;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду пауза – идёт дозвон;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду пауза – подключен компьютер или идёт программирование по каналу Bluetooth;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду без пауз – ожидание входящего звонка в режиме программирования.

- Программирование системы.

Система DMA39-2s поддерживает несколько режимов программирования. Наиболее простой и наглядный это SMART программирование с помощью Android приложения. DTMF программирование используется, в основном, для дистанционной коррекции параметров, но может использоваться и как основной режим. Также вы можете запрограммировать прибор с персонального компьютера через USB адаптер об этом подробно описано в разделе “Сервисный режим” (стр.12).

Перед тем как начать программирование необходимо выполнить все действия, описанные в разделе 2, а затем приступить к программированию:

1. Вставить SIM карту в SIM приёмник (Важно! все блокировки с карты снять);

2. Подключить питание панели;

3. Дождаться регистрации панели в сети (жёлтый светодиод мигает с частотой, 1 раз в 2 сек.)

4. Нажать и удерживать 2 сек. кнопку программирования (зелёный светодиод начинает часто мигать);

5. Отпустить кнопку- система переходит в режим ожидания подключения по Bluetooth или звонка телефона. (Важно! Время ожидания подключения 1мин- в это время зеленый светодиод быстро мигает);

3.1 SMART программирование:

Смартфон подключается к прибору через Bluetooth соединение. Пользователь загружает настройки из прибора, редактирует их, и записывает обратно в модуль. Как пользоваться:

- Перевести систему в режим программирования (смотрите описание входа выше)

- При переводе модуля в режим программирования, подается питание на Bluetooth модуль, и он появляется в сети с названием DMA39-2s sn:xxxx (последние 4 цифры, это последние цифры IMEI модуля, который можно найти на самом GSM модуле). До нажатия кнопки, Bluetooth выключен и модуль не виден в сети. Важно! Ожидание подключения 1мин!

- Создайте Bluetooth пару с модулем. Это можно сделать через меню настроек Bluetooth самого телефона, так же это можно сделать через меню приложения (Find device, Pairing). PIN код для подключения по умолчанию 1234.

- Запустите приложение DMA Сustomizer на телефоне и выберите созданное вами подключение, дождитесь соединения с прибором.

- Для чтения из прибора выберите необходимый вам конфигурационный файл (как правило он один и совпадает с названием прибора). В этом же меню, вместо чтения из прибора, вы можете использовать сохраненные ранее файлы конфигурации.

- Отредактируйте настройки, номера телефонов и т.д. и отправьте их на телефон (кнопка Send to device). Новые настройки вы можете сохранить как шаблон для дальнейшего использования кнопкой Save.

- Для завершения программирования выйдите из приложения или еще раз нажмите на кнопку входа в программирования, расположенную на приборе.

Дополнение: Android приложение для настройки прибора вы можете скачать из Play Market (название приложения DMA Customizer) либо скачать по ссылке QR кода в начале этой инструкции, или найти на нашем WEB сайте.

3.2 Программирование DTMF командами:

Перед тем как начать программирование необходимо выполнить все действия, описанные в разделе 2 и 3, а затем приступить к программированию:

- Перевести систему в режим программирования (смотрите описание входа выше)

- Отпустить кнопку, и позвонить на номер закреплённый за системой (Важно! Ожидание звонка 1мин);

- Слушая подсказки голосового информатора, и используя таблицу программирования, начать программирование;

После установки соединения информатор сообщит: «Режим программирования, наберите команду». Команда вводится в следующем формате:  # YY # ZZ #   - где YY-номер параметра, ZZ- значение (количество цифр в значении может меняться от типа параметра). Если вы ввели правильно номер параметра и его значение информатор сообщит – «Параметр принят, наберите команду», если введён не правильно номер параметра или его значение информатор сообщит – «Ошибка, наберите команду». Выход из режима программирования - положить трубку.

  - Команды сброса на начальные установки.

#37750#  сброс на заводские параметры.            #37751#  начальные установки модуля ( скорость и т.п.)

  - Таблица программирования.

| № параметра | Описание | К-во цифр в значении | Знач. по умолчанию | Диапазон значений | Запишите ваш параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Запись определившегося номера в ячейку памяти | 2 | - | 01-10 ячейки памяти например #01#01# - записать абонента в ячейку 1 |  |
| 02 | Стереть абонента в ячейке памяти | 2 | - | 01-10 ячейки памяти например #02#05# - стереть абонента в ячейке 5 |  |
| 03 | Программирование категории абонента в ячейке памяти | 3 | - | XXY – где XX номер ячейки (обязательно 2 цифры), Y-категория абонента (раздел 3.5) |  |
| 04 | Программирование режима рассылки SMS для абонента в ячейке памяти | 3 | - | XXY – где XX номер ячейки (обязательно 2 цифры), Y-режим рассылки (раздел 3.6) |  |
| 05 | Смена пароля | 3 | 555 |  |  |
| 06 | Включение печати даты –времени в SMS | 1 | 0 | Впечатывание в отправляемые SMS системной даты и времени |  |
| 07 | Время реакции зон | 1-3 | 10 | 0-255 в миллисекундах деленных на 10 т.е. для 1 секунды записывается параметр 100 |  |
| 08 | Режим работы входа постановки-снятия | 1 | 0 | 0 Постановка-снятие тумблером 1 Постановка-снятие кнопкой 2 Постановка-снятие тумблером + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) 3 Постановка-снятие кнопкой + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) |  |
| 09 | Стирание всех абонентов | 1 | - | 1- стереть всех абонентов |  |
| 10 | Программирование запроса баланса | 3 | 111 | Запрос на получение баланса на карточке, например в UMS запрос *101# поэтому программируем - #10#101# а KYIVSTAR запрос *111# поэтому #10#111# |  |
| 24 | установка системного времени | 10 | - | ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ год, месяц, день, часы, минуты Пример 0711221345, 2007год, ноябрь 22, 13-45час |  |
| 25 | отправка SMS с настройками абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |  |
| 26 | отправка SMS с балансом абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |  |
| 27 | отправка SMS с записанными номерами абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |  |
| 28 | Конфигурация оповещения о восстановлении зон | 1 | 0 | - не оповещать - оповещать |  |
| 30 | Режим и время автопостановки на охрану | 1 | 0 | 0-255 Время в минутах до автопостановки на охрану в случае исправности тревожных зон Если 0 то автопостоновка отключена. |  |
| 31 | Количество отправляемых SMS на номер | 1 | 0 | 0-9 |  |
| 32 | Количество звонков на номер | 1 | 2 | 0-9 |  |
| 33 | Конфигурация отчетов о постановке – снятии с охраны | 1 | 0 | 0 не отчитываться 1 SMS отчет - Голосовой отчет |  |
| 34 | Режим уровня напряжения на зоне | 3 | 3 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры), зона 00-вход постановки-снятия, Z значение параметра - неопределенно - зона исправна при напряжении 0 Вольт - зона исправна при наличии резистора - зона исправна при напряжении 12В |  |
| 35 | Конфигурация зон | 3 | 0 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра - зона мгновенного срабатывания - входная - проходная (для зоны 1 входная, для остальных проходная) - круглосуточная - зона бездействия |  |
| 36 | Назначение выходам голосовых меток | 3 | 0 | XXZZ – где XX номер выхода (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры)0-стандартное сообщение 1-6 по таблице (раздел 3.4.) |  |
| 37 | Конфигурация SMS отчетов | 3-4 | 0 | XXZZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры) - стандартное сообщение 1-55 по таблице (раздел 3.3.) |  |
| 38 | Конфигурация голосовых отчетов | 3-4 | 0 | XXZZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры) 0-стандартное сообщение 1-55 по таблице (раздел 3.3.) |  |
| 39 | Конфигурация выходов | 3 | 0 | XXZ – где XX номер выхода (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра 0- выход двухсекундного срабатывания 1- тригерный выход 2 –выход специального назначения 1 3 –выход специального назначения 2 например: 012 – выход 1-настроить как выход индикации постановки-снятия (0 –под охраной 1- снято) 013 – выход 1-настроить как инверсный выход индикации постановки-снятия (1 –под охраной ) 022 – выход 2-настроить как выход “сирена” |  |
| 40 | Время на выход | 1-3 | 10 | 0-255 секунд |  |
| 41 | Время на вход | 1-3 | 10 | 0-255 секунд |  |
| 42 | Время бездействия | 1-3 | 10 | 0-255 минут |  |
| 43 | Время работы сирены | 1-3 | 5 | 0-255 минут |  |
| 44 | Длительность голосового отчета | 1-3 | 30 | 0-255 секунд |  |
| 45 | Блокировка зон | 3 | 0 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра 0-зона разблокирована 1-зона заблокирована |  |
| 46 | Период рассылки тестовых сообщений | 1-2 | 24 | 1-24 часа |  |
| 47 | Время старта тестовых сообщений | 1-2 | 8 | 0-23 часа |  |
| 48 | Режим отправки тестовых сообщений | 1 | 0 | 0-не отправлять сообщение 1- SMS отчет 2-Голосовой отчет 3-SMS отчет + баланс на счету |  |
| 49 | Режим отправки сообщений о снижении напряжения питания | 1 | 0 | 0-не отправлять сообщение 1- SMS отчет 2-Голосовой отчет |  |
| 50 | Номер абонента 1 | 14 | - | Формат XYxxxx-xxxx где X-категория абонента (таб. 3.5), Y- режим рассылки SMS (таб. 3.6), xxxx-xxxx номер абонента обязательно с регионом в переди12 цифр. Например: 10 380632414567 1-категория 0- режим рассылки 380632414567 номер абонента оператора“Life” если параметра нет – номер удаляется |  |
| 51 | Номер абонента 2 |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  |  |
| 59 | Номер абонента 10 |  |  |  |  |
| 70 | Запись своего тревожного сообщения | 1 | - | (1-2) Запись шести секундного сообщения в ячейку памяти 1-2 |  |
| 71 | Воспроизведение своего тревожного сообщения | 1 | - | (1-2) Воспроизведение шести секундного сообщения из ячейки памяти 1-2 |  |

  - Таблица дополнительных сообщений и СМС

| 0 | Номер зоны |
| --- | --- |
| 1 | Движения |
| 2 | Проникновения |
| 3 | Нападение |
| 4 | Вода |
| 5 | Пожара |
| 6 | Дыма |
| 7 | Газа |
| 8 | Сирена |
| 9 | Клавиатура |
| 10 | Двери |
| 11 | Окна |
| 12 | Наружный периметр |
| 13 | Фасад |
| 14 | Тыл |
| 15 | Этаж 1 |
| 16 | Этаж 2 |
| 40 | Сработала охранная сигнализация |
| 41 | Сработала пожарная сигнализация |
| 51-55 | Свои записанные сообщения |

  - Таблица имен управляемых выходов

| 0 | Номер выхода |
| --- | --- |
| 1 | Сирены |
| 2 | Освещение |
| 3 | Электрозамок |
| 4 | Насос |
| 5 | Отопление |
| 6 | Пиропатрон |

  - Категории абонентов

| 0 | Абоненту предоставляется полный доступ |
| --- | --- |
| 1-3 | Абоненту запрещен вход в режим управления при тревожном дозвоне, и запрещено прерывать дозвон клавишей “#” (только исключение из списка клавишей “*”) К абонентам этой категории также не приходят служебные сообщения ( постановка-снятие, тест и т.д.) |
| 4 | Служебный: Абоненту запрещен вход в режим программирования, дозвон и SMS при тревоге не происходит |
| 5 | Администратор: Абонент может входить в режим программирования, дозвон и SMS при тревоге не происходит |

  - Режим рассылки SMS абоненту

| 0 | По данному номеру SMS не отсылается |
| --- | --- |
| 1 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в случае, если система не смогла дозвониться ни по одному из номеров списка |
| 2 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в любом случае. |
| 3 | По данному номеру SMS отсылается в первую очередь, затем дозвон |
| 4 | По данному номеру отсылается только SMS |

4. Состояние тревоги.

Процедура отработки сигналов тревоги.

При обрыве или замыкании охранного шлейфа, находящейся под охраной, а также при снижении напряжения питания до 10,5 вольт на время более 1 минуты система производит набор телефонного номера из ячейки №1. Если в течение 1 минуты на оповещаемом телефоне не “снимут трубку” система “бросает трубку” и переходит к набору телефонного номера из следующей ячейки - №2 и т.д. до №9. При этом система отправляет сохраненные SMS сообщения соответствующие "сработавшей" зоне на мобильные телефоны согласно запрограммированного режима рассылки. В случае “неудачи” система повторит цикл наборов количество раз, указанных в Параметре 32.

Как только любой оповещаемый телефон ответит, DМА-39.02s переходит в режим оповещения о тревоге. В случае сработки новых датчиков, во время тревоги информация о них добавляется в список воспроизведения, затем ожидает Ваших команд:

“*” – исключение своего номера из списка «обязательного дозвона»;

“#” – прерывание всех дозвонов.

“0” – переход в общее меню управления.

В случае нажатия клавиши “*” система продолжит процедуру отработки сигналов тревоги, исключив ваш номер из списка обязательного дозвона.

В случае нажатия клавиши “#” система прервет процесс дозвона ко всем оставшимся в списке абонентам.

Тревога во время дистанционного доступа или голосового отчёта о событии.

Если во время дистанционного доступа или в момент прослушивания отчёта о событии происходит тревога информатор проговаривает о "сработавшей" зоне три раза, затем переходит в меню. Для ускоренного перехода в меню нажмите «#».

5. Служебные сообщения.

К служебным относятся сообщения о постановке-снятии с охраны, снижения питающего напряжения и периодического теста   (звонок или  SMS) .

Все служебные сообщения поступают на абонента записанного в ячейке памяти 1 (владелец системы).

Рекомендации по использованию DMA-39-2s  как модуля дозвона в составе с централями.

В случае использования DMA-39-2s  только как платы дозвона, без использования входа постановки-снятия, тип всех зон на DMA-39-2s  настроить как «круглосуточные» (параметр 35 значение 2), в противном случае после первой же сработки, система во ВСЕХ! SMS , будет сообщать о состоянии «тревога»!

Для полнофункционального подключения рекомендуется:

1. В централи запрограммировать одну из зон как зону «постановки-снятия тумблером», а один из  PGM выходов централи запрограммировать как «выход индикации постановки-снятия».

2. В DMA-39-2s  выход 1 запрограммировать как «выход индикации постановки-снятия» (параметр 39). Обратите внимание: значение параметра может быть 2 или 3, в зависимости от типа применяемой централи .

После этого PGM выход централи (запрограммированный как «выход индикации постановки-снятия») соединяется со «входом постановки-снятия» DMA-39-2s , а «зона постановки-снятия тумблером» централи соединяется с «выходом 1» модуля  DMA-39-2s (рис. А)

При таком способе соединения возможна постановка-снятие с охраны при помощи мобильного телефона, всей системы целиком и управление всеми режимами DMA-39-2s.

Сервисный режим

Сервисный режим позволяет производить настройку системы и записывать свое голосовое и SMS сообщение с компьютера, подключенного к DМА39-2s через специальный USB кабель (в стандартный комплект поставки кабель и программа не входит).

К обесточенной плате DМА39-2s подсоедините кабель с платой для подключения компьютера. Затем подайте питание на плату. Нажать в течении 5 сек (пока горит зеленый светодиод) кнопку доступа в режим программирования.

При этом устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

После чего запустите на компьютере программу DMA_Customizer.exe

Системный сброс на начальные установки.

После регистрации прибора в GSM сети, нажмите кнопку, как для входа в программирование, и удерживайте ее в течении 30 сек, до тех пор, пока мигающий светодиод не погаснет. После этого отпустите кнопку и ожидайте завершения обновления настроек еще 30 сек. Системный сброс восстанавливает все заводские настройки прибора и GSM модуля. Номера телефонов и свои SMS, а также записанные голосовые сообщения остаются в памяти.

Технические характеристики

Напряжение питания                                                                 от 9 до 15В

Ток потребления ( при напряжении питания 12 В)

в дежурном режиме                                                                   не более 50 мА

при передаче сообщения                                             	        не более 70 мА

во время звонка                                                                          не более 150 мА

Параметры входов

количество					        2 + вход Охрана

допустимый диапазон сигнала                                                  от 0 до 15В

продолжительность сигнала                                                      не менее 500 мс

Параметры выходов

количество					         2

тип						         открытый коллектор

коммутируемое напряжение			         от 0 до 25В

нагрузочная способность			                         2,5 А

Количество номеров оповещаемых телефонов       	         не более 10

Используемая сотовая связь                                                       GSM900/GSM1800

Тип сообщения                                                                             голосовое и SMS

Кодирование передаваемого SMS сообщения                           ASCII

Рабочий диапазон температуры                                                  от - 30 до +55°С

Габариты (без учета антенны и выступающих частей)            80x70x25 мм

Масса (без учета антенны) не более                                           50 гр

Изменения от версии 4-4:

- Добавлена возможность использования зон с оконечным резистором.

- Управляемые выходы на плате усиленной мощности до 2,5 А

- Программирование системы с компьютера универсальным USB программатором.

Изменения от версии 5-1:    Добавлен режим автопостановки на охрану.

Изменения от версии 5-2:    Добавлена импульсная постановка-снятие.

Изменения от версии 6-4:    Новая микросхема памяти SST26.

Изменения от версии 6-5:    Добавлено Bluetooth программирование.