Digital Micro Automatic ®

Охранный модуль

DМА39-4s

Версия 6-34

| Номер изделия | 00.00.073 |
| --- | --- |
| Дата продажи | 30 июля 2026 г. |
| Фирма продавец | digitalМикроавтоматик |
| Штамп ОТК |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это руководство содержит информацию об использовании системы и её функционировании и об ограниченной ответственности производителя. Внимательно прочитайте это руководство.

www.dma.inf.ua

Об этом руководстве.

Это руководство разработано для пользователей DМА39-4s. . Прочитайте это руководство для изучения работы и функций системы. Проинструктируйте всех пользователей системы .

Важная информация о программировании системы на странице 8.

Отработка тревог. Внимательно прочитайте эту главу на странице 10 .

Это руководство представляет собой пошаговую инструкцию для выполнения каждой функции. Все, что вам нужно, это точно следовать  описанию.

Для доступа к некоторым функциям, вам придется ввести свой код доступа (в инструкции [код пользователя ]). Вы можете использовать мастер код для постановки на охрану и снятия с охраны. (В данной версии доступен только один тип кода доступа, «▼ Важно!» (параметр «02» в таблице программирования)

Сам  модуль  DМА39-4s., его индикаторы, клеммы и функции описываются на стр. с 2 по 6.

Обращайте внимание на места обозначенные символами - «▼ Важно!», а также - *

Модуль  DМА39-4s

На рисунке представлены индикаторы и контактные разъёмы модуля  DМА39-4s.. Вы можете получить доступ ко всем функциям панели,  используя голосовое меню. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с управлением и функциями системы.

рис.1

Описание клемм.

- Земля – минус питания 12В и общий провод;

- Питание - +12В. - ▼ВАЖНО! Не подключайте питание, пока не закончено подключение остальной проводки;

- Доп. микрофон – вход сигнала микрофона (не регулируемый);

- Доп. динамик – подключение внешнего динамика;

- Пит. внеш. мик – выход для подключения «+» питания активных микрофонов макс. нагрузка 100мА;

- ВХ. внешний. мик. - вход сигнала микрофона (регулируемый);

- Вых.1- Вых4 – выходы управляемые макс. нагрузка 300мА,

Вых.2-  может быть выходом  управления платой громкой связи

Вых.3-  может быть выходом индикации постановки-снятия

Вых.4-  может быть выходом  “Сирена”.

(смотри таблицу  программирование выходов, выходы специального назначения.)

▼ВАЖНО! для больших нагрузок используйте реле;

- Зона1- Зона4 – входы для подключения охранных зон;

- Вых.сист.сост. – выход для подключения светодиода, «индикатора состояния системы»;

- Вых.12В датчиков - выход для питания датчиков +12В;

- Пост/снят – зона для подключения клавиатуры или кнопки постановки снятия с/на охраны;

- Вых.телеф.лин – разъёмы для подключения охранных централей для обмена по протоколу Contact ID;

- Разъём, шина расширения – разъём для подключения модулей расширения (зон, выходов и т.п.);

- Разъём компьютер – шина RS232;

- Антена – разъём для подключения GSM антенны;

- SIM  – держатель SIM карты;

- Кнопка  – для входа или выхода из режима программирования c компьютера;

- Микроф – регулятор уровня чувствительности микрофона;

- Состояние – универсальный индикатор (зелёный светодиод);

- Питание – индикатор наличия питания 12В (красный светодиод);

- GSM сеть -  индикатор наличия GSM сети (жёлтый светодиод);

- Bat – источник питания системных часов.

Введение.

Ваш установщик должен установить систему на вашем объекте и настроить ее согласно особенностям объекта. Вам могут не понадобиться все функции, описанные в данном руководстве . Ваш установщик должен включить только нужные вам функции и объяснить, как они работают . Если у вас есть вопросы по работе функций, консультируйтесь у установщика . Ваша охранная система состоит из модуля  DМА39-4s. и различных

датчиков (в комплект не входят). Ваш установщик должен смонтировать модуль в защищенном месте.

Модуль  DМА39-4s.  является «мозгом » системы. Он контролирует все извещатели и передает вам и/или на станцию мониторинга сообщения (голосовые и/или SMS) о событиях. У вас будет доступ ко всем функциям системы, описанным в данном руководстве. Модуль имеет выход сирены (выбирается программно) и функциональную кнопку для входа в режим программирования.

Используя голосовое меню, вы можете давать системе команды и запросить текущее состояние всех настроек  системы (включая остаток денег на счету и температуру на поверхности модуля).

Ваша система может контролировать события вторжения и тревог пользователя.

Система сигнализации имеет две охранные зоны (контролируемые области ). Каждая из этих зон может включать в себя несколько проводных извещателей (например объемный извещатель, извещатель разбития стекла, дверной или оконный контакт и др.). Извещатели посылают на панель сигналы, которые распознаются панелью в зависимости от программирования.

▼ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Система сигнализации не может предотвратить вторжение или пожар. Она предназначена для оповещения вас и станции мониторинга о тревожной ситуации. Системы безопасности очень надёжны, но они не могут работать в любых условиях и не могут физически защитить вашу жизнь и/или собственность. Ваша система должна быть установлена квалифицированными установщиками, которые проинструктируют вас об уровне безопасности и работе с системой.

- Описание работы системы.

Охранная система  DMA39-4s представляет собой контроллер, работающий в GSM диапазоне  900/1800мГц  и  способный передавать голосовые и/или SMS извещения, а также принимать команды управления с любого телефона с функцией DTMF (тон).

Управление охранными и сервисными функциями, осуществляются прямым звонком на номер, закрепленный за системой.

DMA39-4s имеет:

- вход постановки/снятия с охраны;

- 4 входа для подключения охранных датчиков;

- 4 выхода для подключения исполнительных устройств;

- 1 вход для подключения микрофона;

- СОМ порт;

- шина для модулей расширения;

- разъём для подключения охранных централей для обмена по протоколу Contact ID;

Возможностями системы:

- передача голосовых и/или SMS сообщений для каждого события;

- голосовые меню с подтверждением принятых команд;

- контроль доступа – код 3 цифры;

- прослушивание помещения;

- дистанционное включение/отключение режима «охрана»;

- возможность автоматической постановки на охрану по таймеру при исправных зонах

- режим работы охранных зон НО, НЗ  с/без резистором 3кОм;

- дистанционное отключение любого из входов;

- дистанционное управление 4-мя исполняющими устройствами;

- программируемая функция «Тестовых сообщений» - голос или SMS;

- пять типов зон – входная, мгновенного действия, проходная, 24-х часовая (тихая), зона бездействия;

- системное время;

- проверка баланса на SIM карте;

- запись собственных голосовых сообщений.

- ! Возможность работы совместно с любыми охранными централями по протоколу Contact ID

как полнофункциональный GSM оповещатель о всех событиях на централи.

Для работы DMA39-4s необходима обычная SIM-карта (в комплект поставки не входит), приобретаемая у оператора сотовой сети отдельно.

Зона действия системы и порядок оплаты услуг.

DMA39-4s работает на всей территории, охваченной зоной действия стандарта GSM  900/1800мГц  . Рекомендуется пользоваться услугами одного и того же оператора для DMA39-4s и для сотовых телефонов на которые будут направляться сообщения. В этом случае достигается максимальная скорость и надежность передачи информации.

▼ВАЖНО! Время доставки SМS сообщения на сотовый телефон зависит от загруженности сети оператора сотовой связи. В период пиковой загрузки доставка SMS сообщения может быть задержана. Учитывайте это при программировании системы.

Оплата услуг сотовой связи осуществляется оператору сотовой связи по его тарифам.

Для удобства пользователя в тестовые SMS сообщения включается информация о состоянии счёта, получить информацию о состоянии счёта в том случае,  когда отключена функция «тест», можно через интерактивное меню системы в разделе «отчёт» клавиша «5» вашего телефона.

Дистанционный доступ.

Дистанционный доступ разрешен всем пользователям системы, чьи номера прописаны в памяти модуля. Доступ возможен с любого кнопочного или GSM телефона. Все мобильные телефоны работают в режиме тонального набора. Если ваша телефонная станция работает в импульсном режиме тогда после установки соединения с модулем необходимо перевести свой телефон в режим тон (нажать клавишу «*»).

Через интерактивное меню вы можете:

- узнать о статусе системы (под охраной или нет);

- изменить статус системы (снять / поставить на охрану);

- активизировать функцию прослушивания;

- активировать любой  из 4-х управляемых выходов;

- заблокировать любую охранную зону;

- получить информацию об исправности и повреждении в охранной зоне;

- включить функцию "громкая связь" (необходим модуль расширения "громкая связь")

- запросить SMS  отчёт о конфигурации системы;

Передаваемая информация о состоянии охранной системы определяется её настройкой.  В настройках системы возможно отключение передачи голосовых и/или SMS сообщений о любом событии.

Для осуществления дистанционного доступа необходимо:

набрать номер закреплённый за системой, система снимет трубку. После установки соединения последует следующая голосовая подсказка:  "Код доступа",  которая повторяется 5 раз, с интервалом 1 сек; нажмите “#” и введите код (по умолчанию 555). Если после третьей попытки DМА39-4s не получит правильный код, то она автоматически прервёт соединение. Если набран правильный код доступа, информатор известит: “Код принят”

- "Нажмите 1, выходы"         - контроль и изменение состояния выходов.

- " Нажмите 2, микрофон"    - прослушивание помещения, и включения режима "громкая связь"

- " Нажмите 3, датчик"          - контроль состояния и блокировка охранных зон.

- " Нажмите 4, система"        - контроль и изменение состояния системы.

- " Нажмите 5, SMS отчёт"   - SMS отчёт о настройках системы и остатке денег на счёте.

- Контроль и изменение состояния выходов.

Нажав во время презентации меню клавишу 1,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Выходы», информатор известит " Нажмите "1" - выход"1" , Нажмите "2" - выход"2" ,  Нажмите "3" - выход"3" ,  Нажмите "4" - выход"4" ,     нажмите "0" возврат"

для выхода №1 нажать “1” вы услышите сообщение о состоянии выхода (он включен или выключен) повторное нажатие кнопки "1" изменит состояние выхода №1 на противоположный ( если выход настроен как выход 2-х секундного срабатывания, то он включится на 2 секунды, а затем выключится).

Можно назначить каждому выходу именную метку, тогда система будет подсказывать, чем производится управление, например " Нажмите "1" – выход "освещение" , Нажмите "2" – выход  "электрозамок"

проверка и/или изменение состояния выходов №2,3 и 4 производится аналогично.

- Прослушивание помещения.

Нажав во время презентации меню клавишу 2,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Микрофон»:

информатор известит  «нажмите 1 микрофон, нажмите 9  громкая связь, нажмите 0 возврат»

при нажатии кнопки "1" вы услышите сообщение "микрофон включен" (если подключена плата расширения микрофонных входов, то сообщение будет следующее "Нажмите "1-8" микрофон, нажмите 9  громкая связь, нажмите 0 возврат ")
для прослушивания через остальные микрофоны (▼ВАЖНО! для этого требуется установка платы расширения микрофонных входов) нажмите кнопку от "1" до "8"  соответственно номеру микрофона.

при нажатии кнопки "9" вы услышите сообщение «громкая связь включена», при наличии подключенного «модуля громкой связи» вы можете общаться с находящимися на охраняемом объекте людьми.

режим прослушивания может быть отключен  нажатием клавиши "0", в ответ вы услышите:

" Нажмите "1" микрофон, нажмите "2"  громкая связь, нажмите "0" возврат"

- Контроль состояния и блокировка охранных зон.

Нажав во время презентации меню клавишу 3,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Датчик»:

информатор известит  " Нажмите "1-4" , датчик,  нажмите "0" возврат"

нажатие кнопки “1” озвучит состояние (блокирована – не блокирована)  и исправность зоны №1, повторное нажатие кнопки "1" – изменит её состояние на противоположное.

для контроля состояния и блокировки охранных зон №2,3 и 4  необходимо использовать соответственно кнопку "2,3 или 4". Для возврата в главное меню нажмите кнопку “0”.

- Контроль и изменение состояния системы.

(дистанционное постановка – снятие с охраны)

Нажав во время презентации меню клавишу 4,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Система»:

информатор известит " Нажмите "1" , система,  нажмите "0" возврат"

нажатие кнопки “1” известит о состоянии системы, повторное нажатие кнопки "1" – изменит состояние системы на противоположное.

- Запрос о настройках системы.

Нажав во время презентации меню клавишу 5,  своего телефона вы перейдёте в подменю «SMS отчёт»,

информатор известит:

«Нажмите «1» SMS настройки» – отправка SMS с настройками системы.

«Нажмите «2» SMS баланс» – отправка SMS с балансом на карточке.

«Нажмите «3» SMS абоненты» – отправка SMS с прописанными пользователями системы.

«Нажмите «0» возврат» – возврат в основное меню.

После выбора информатор известит «SMS отчёт будет отправлен на ваш номер», ожидайте SMS в котором будут отображены все настройки  отвечающие вашему запросу (какие зоны включены/выключены, в каком состоянии выходы, остаток денег на счёте и т.д.)

Пример 1

SMS с настройками которые включены в отчёт:

Date: 07/11/07,22:48:12 	системная дата и время

CSQ: 21		уровень GSM сигнала (максимальный 30)

TMP: 29		температура в градусах на поверхности модуля

OHRANA: ON		система под охраной

Cnt SMS: 0		количество отправляемых SMS 0

Cnt Dozv: 2		количество тревожных дозвонов 2

Otch Post: OFF		отчет о постановке-снятии выключен

Balans: 111#		USSD команда запроса баланса

Ur ZONE: 0:3,1:3,2:3,3:3,4:4 уровень охранного напряжения на зонах (все зоны под охраной при 12В на входе)

Cf ZONE: 1:1,2:BL,3:0,4:0    конфигурация зон ( 1-я зона входная, 2-я блокирована,3-4 я мгновенные )

ZONE-OUT: 1:0,2:0,3:0,4:2 привязка зон к выходам( 1-3 не привязаны к выходам, зона 4 привязана к выходу 2)

Cf SMS: 1:0,2:0,3:0,4:8	конфигурация тревожных SMS (зона 1-3- стандарт, зона 4- датчик движения)

Cf VOICE: 1:0,2:0,3:0,4:8 конфигурация голосовых отчетов  (зона 1-3- стандарт, зона 4- датчик движения)

Cf VIH:	1:0,2:0,3:0,4:0	конфигурация выходов (все выходы 2-х секундного срабатывания)

Tm VIH: 10		задержка на выход 10 секунд

Tm VH: 10		задержка на вход 10 секунд

Tm ST: 10		время бездействия (если есть зона бездействия) 10 минут

Tm Sr n: 5		время работы сирены 5 минут

Per TST: 24		период тестовых сообщений 24 часа

St TST: 8		старт 1-го тестового сообщения в 8:00

Rg TST: 0		режим тестовых сообщений – 0  ( тестовые сообщения не отправляются)

Пример 2

SMS с номерами абонентов которые включены в отчёт:

Date: 07/11/07,22:50:12  	   системная дата, время

1: 0 0 +380675651279	    категория абонента 0, режим рассылки SMS – 0 (“не отправлять” см. Таблицу 3.4)

2: 0 3 +380675631750	    категория абонента 0, режим рассылки SMS – 3 (сначала SMS потом голос)

3: Empty		    ячейка пустая

4: Empty		     ячейка пустая

5: Empty		     ячейка пустая

6: Empty		     ячейка пустая

7: Empty		     ячейка пустая

8: Empty		     ячейка пустая

9: Empty		     ячейка пустая

10: Empty		     ячейка пустая

Для прерывания соединения с интерактивным меню системы достаточно повесить трубку.

- Подготовка системы к работе.

  - Самое начало.

В последующих разделах даётся детальное описание того, как именно необходимо подключать и

конфигурировать устройства и зоны.

Порядок установки:

Мы вам покажем сначала в общих чертах, что нужно сделать , чтобы установить охранный модуль.

Мы полагаем, что вы полностью прочитаете этот раздел, прежде чем начнёте что - то предпринимать.

Когда же у вас появится общее понимание процесса установки, тщательно следите за каждым шагом .

Шаг 1. Создайте план.

Нарисуйте примерный эскиз помещения, чтобы решить, где именно нужно разместить все устройства и датчики,  как расположить клавиатуру и/или  другие модули.

Шаг 2. Монтаж модуля.

Расположите модуль в сухом месте, поближе к не отключаемому источнику переменного напряжения

и в зоне уверенного приёма GSM сигнала.  Перед прикреплением корпуса к стене, убедитесь, что вы прикрепили четыре стойки (для крепления платы) к корпусу сзади. (Ваша версия модуля может не иметь корпуса).

Вы должны полностью закончить монтаж проводки, прежде чем подключите аккумуляторную батарею и/или источник переменного напряжения .

Шаг 3. Подключение шлейфа клавиатуры (в комплект не входит).

Подключите шлейф клавиатуры (или другое устройство) к разъёму «постановка/снятие»  и «GND», используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 4. Подключение зон. (раздел 2.2.)

Вы не должны подключать питание модуля, пока не завершите подключение проводки

всех зон. Пожалуйста, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1), когда будете подключать зоны с использованием обычных НО, НЗ контактов без резисторов или с оконечными резисторами (1,8 кОм).

Шаг 5. Закончите проводку.

Закончите всю оставшуюся проводку, включая управляемые выходы, микрофон, сирену и индикатор состояния системы, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 6. Подайте питание на модуль.

Когда вся проводка по зонам, выходам,  микрофонам и шлейфам клавиатуры будет завершена,  подайте питание на модуль.

Шаг 7. Программирование системы.

Раздел 4 объясняет, как программировать панель. Раздел 5 содержит полное описание различных

программируемых функций, по которым имеются опции (т.е. варианты установки), и то, как они

функционируют. Перед тем, как вы попытаетесь запрограммировать систему, полностью заполните

бланк (стр. 13).

▼Важно! Обратите внимание, что модуль  при сбросе на заводские настройки выключает  режим работы  “Охранная централь”.

  - Подключение.

Подключение зон.

Установите DMA39-4s в месте хорошего приема GSM сети, подключите внешнюю антенну к разъёму «антенна» (рис.1)

Расположение и назначение контактных разъемов показано на рис.1.

Зоны DMA39-4s подключаются по схеме (рис.2-5) в соответствии с выбранной конфигурацией (уровнем охранного напряжения). Незадействованные зоны необходимо заблокировать (смотрите раздел «программирование»).

Рис. 2 и Рис. 5: Режим 1 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при напряжении 0 Вольт)

Рис. 4: 	              Режим 2 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при наличии резистора 1,8 кОм)

Рис. 3:                Режим 3 уровня напряжения на зоне  (зона исправна при напряжении 12 Вольт)

Вход "постановки/снятия" (при программировании режима охранного уровня это зона “0”) подключается также как и охранные зоны (рис. 2-5).

Режим напряжения 1*, Рисунок 2  – при размыкании ставится на охрану, замыкание снимается с охраны;

Рисунок 5 – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Режим напряжения 2*, Рисунок 4  – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Режим напряжения 3*, Рисунок 3  – при размыкании ставится на охрану, замыкание снимается с охраны;

Рисунок 2 – при замыкании ставится на охрану, размыкание снимается с охраны;

Ссылка: * - Параметр 34 в таблице программирования (стр. 8)

Подключение выходов.

Выходы системы представляют собой открытые коллекторы с защитным диодом (при сработке появляется ”земля”) и позволяют подключать различные приборы для дистанционного управления. Нагрузочная способность выходов 1-3  200ма, а выхода 4 2,5 А для подключения сирены. Примеры подключения можно посмотреть на рисунках ниже:

Рисунок 6- Схема подключения сирены.

Рисунок 7. Схема подключения светодиода внешней индикации.

Рисунок 8. Схема подключения внешних реле управления.

  - Световая индикация

Для контроля работы, система DMA39-4s снабжена световыми индикаторами.

- Сразу после подачи питания загорается красный светодиод;

- Жёлтый светодиод после подачи питания моргает с частотой 3 раза в секунду (поиск сети), затем моргает 1сек через 2сек, индицируя наличие GSM сети.

- Зелёный светодиод:

- Светится непрерывно – система на охране;

- Не светится – система снята с охраны;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду – тревога;

- Мигает с частотой, 1 раз в секунду – отсчёт задержки на вход/выход;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду пауза – идёт дозвон;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду пауза – подключен компьютер или идёт программирование по каналу GPRS;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду без пауз – ожидание входящего звонка в режиме программирования.

- Программирование системы.

Программирование DTMF командами:

Перед тем как начать программирование необходимо выполнить все действия описанные в разделе 2, а затем приступить к программированию:

- Вставить SIM карту в SIM приёмник (Важно! все блокировки с карты снять);

- Подключить питание панели;

- Дождаться регистрации панели в сети (жёлтый светодиод мигает с частотой, 1 раз в 2 сек.)

- Нажать и удерживать 2 сек. кнопку программирования (зелёный светодиод начинает часто мигать);

- Отпустить кнопку, и позвонить на номер закреплённый за системой (Важно! Ожидание звонка 1мин);

- Слушая подсказки голосового информатора, и используя таблицу программирования, начать программирование;

После установки соединения информатор сообщит: «Режим программирования, наберите команду»,  команда вводится в следующем формате:

# YY # ZZ #   - где YY-номер параметра, ZZ- значение (количество цифр в значении может меняться от типа параметра). Если вы ввели правильно номер параметра и его значение информатор сообщит – «Параметр принят, наберите команду», если введён не правильно номер параметра или его значение информатор сообщит – «Ошибка, наберите команду»

Выход из режима программирования - положить трубку.

Программирование при помощи компьютера:

Все параметры могут быть запрограммированы и с персонального компьютера.

Свои  SMS сообщения и настройки Интернет соединения APN,  IP адреса серверов и т.д. могут быть запрограммированы только с компьютера.

Для программирования выполните следующие действия:

1. Отсоединить внешнее питание и питание аккумулятора.;

2. Подключить шнур для программирования  и внешнее питание

3. Сразу после подачи питания на 5 секунд загорается зеленый светодиод, за это время необходимо

нажать кнопку программирования.

4. Если все сделано правильно, то устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что   индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

5.Запустить программу Flasher на компьютере.

О работе с программой читайте в инструкции к программе Flasher.

  - Команды сброса на начальные установки.

#37750#  сброс на заводские параметры.( Важно! После сброса выключается и режим “Охранная централь” и режим “Contact ID” )

#37751#  начальные установки модуля (скорость и т.п.)

  - Таблица программирования.

| Номер параметра | Описание | Кол-во цифр в значении | Заводские установки | Диапазон значений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Запись определившегося номера в ячейку памяти | 2 | - | 01-10 ячейки памяти например #01#01# - записать абонента в ячейку 1 |
| 02 | Стереть абонента в ячейке памяти | 2 | - | 01-10 ячейки памяти например #02#05# - стереть ячейку 5 |
| 03 | Программирование категории абонента в ячейке памяти | 3 | - | XXY – где XX номер ячейки (обязательно 2 цифры), Y-категория абонента (раздел 3.5) |
| 04 | Программирование режима рассылки SMS для абонента в ячейке памяти | 3 | - | XXY – где XX номер ячейки (обязательно 2 цифры), Y-режим рассылки (раздел 3.6) |
| 05 | Смена пароля | 3 | 555 |  |
| 06 | Включение печати даты -времени | 1 | 0 | Впечатывание в отправляемые SMS системной даты и времени |
| 07 | Время реакции зон | 1-3 | 10 | 0-255 в миллисекундах деленных на 10 т.е. для 1 секунды записывается параметр 100 |
| 08 | Режим работы входа постановки-снятия | 1 | 0 | 0 Постановка-снятие тумблером 1 Постановка-снятие кнопкой 2 Постановка-снятие тумблером + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) 3 Постановка-снятие кнопкой + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) |
| 09 | Стирание всех абонентов | 1 | - | 1- стереть всех абонентов |
| 10 | Программирование запроса баланса | 3 | 111 | Запрос на получение баланса на карточке, например в UMS запрос *101# поэтому программируем - #10#101# А KYIVSTAR #10#111# |
| 11 | Подключение платы расширения 8х7х8 | 1 | 0 | 0-плата расширения не подключена 1-плата расширения подключена |
| 12 | Включение контроля датчика температуры | 1 | 0 | 0-Датчик температуры не подключен 1-Информация о превышениях порогов отправляется в SMS 2-Информация о превышениях порогов отправляется в голосовом сообщении |
| 13 | Нижний порог датчика температуры | 1-3 | 5 | Нижний порог температуры |
| 14 | Верхний порог датчика температуры | 1-3 | 40 | Верхний порог температуры |
| 15 | Гистерезис датчика температуры | 1-3 | 3 | Разница между порогом температуры и температурой “норма” при переходе порога |
| 20 | Привязка зон с тревогой к определенным выходам | 3 | 3 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) Z номер привязанного выхода. Внимание! Конфигурация управляемых выход (параметр 39) должен быть 1 ( триггерный выход) |
| 21 | чувствительность микро фона | 1 | 2 | 0-9 |
| 22 | Режим и время автопостановки на охрану | 1 | 0 | 0-255 Время в минутах до автопостановки на охрану в случае исправности тревожных зон Если 0 то автопостоновка отключена. |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 | установка системного времени | 10 | - | ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ год, месяц, день, часы, минуты |
| 25 | отправка SMS с настройками абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |
| 26 | отправка SMS с балансом абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |
| 27 | отправка SMS с записан- ными номерами абоненту | 1-2 | - | 1-10 (номер ячейки памяти с записанным номером абонента) |
| 28 | Конфигурация оповещения о восстановлении зон | 1 | 0 | - не оповещать - оповещать |
| 29 | Включение постановки-снятия командами CONTACT ID | 1 | 0 | 0- режим выключен 1- режим включен |
| 30 | Режим “Охранная централь” | 1 | 0 | 0- режим выключен 1- режим включен |
| 31 | Количество отправляемых SMS на номер | 1 | 0 | 0-9 |
| 32 | Количество звонков на номер | 1 | 2 | 0-9 |
| 33 | Конфигурация отчетов о постановке – снятии с охраны | 1 | 0 | 0-не отчитываться 1-SMS отчет 2-Голосовой отчет |
| 34 | Режим уровня напряжения на зоне | 3 | 3 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры, зона 00-вход постановки-снятия) Z значение параметра - неопределенно - зона исправна при напряжении 0 Вольт - зона исправна при наличии резистора - зона исправна при напряжении 12В |
| 35 | Конфигурация зон | 3 | 0 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра - зона мгновенного срабатывания - входная-проходная (для зоны 1 входная, для остальных проходная) - круглосуточная - зона бездействия |
| 36 | Назначение выходам голосовых меток | 3 | 0 | XXZZ – где XX номер выхода (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры)0-стандартное сообщение 1-6 по таблице (раздел 3.4.) |
| 37 | Конфигурация SMS отчетов | 3-4 | 0 | XXZZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры) - стандартное сообщение 1-55 по таблице |
| 38 | Конфигурация голосовых отчетов | 3-4 | 0 | XXZZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) ZZ значение параметра(1 или 2 цифры) 0-стандартное сообщение 1-55 по таблице |
| 39 | Конфигурация выходов | 3 | 0 | XXZ – где XX номер выхода (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра 0- выход двухсекундного срабатывания 1- тригерный выход 2 –выход специального назначения (например: 042 – выход 4-настроить как выход “сирена” 032 – выход 3-настроить как выход индикации постановки-снятия 022 – выход 2-настроить как выход управления громкой связи) |
| 40 | Время на выход | 1-3 | 10 | 0-255 секунд |
| 41 | Время на вход | 1-3 | 10 | 0-255 секунд |
| 42 | Время бездействия | 1-3 | 10 | 0-255 минут |
| 43 | Время работы сирены | 1-3 | 5 | 0-255 минут |
| 44 | Длительность голосового отчета | 1-3 | 30 | 0-255 секунд |
| 45 | Блокировка зон | 3 | 0 | XXZ – где XX номер зоны (обязательно 2 цифры например 02) Z значение параметра 0-зона разблокирована 1-зона заблокирована |
| 46 | Период рассылки тестовых сообщений | 1-2 | 254 | 1-254 часа |
| 47 | Время старта тестовых сообщений | 1-2 | 8 | 0-23 часа |
| 48 | Режим отправки тестовых сообщений | 1 | 0 | 0-не отправлять сообщение 1- SMS отчет 2-Голосовой отчет 3-SMS отчет + баланс на счету |
| 49 | Режим отправки сообщений о снижении напряжения питания | 1 | 0 | 0-не отправлять сообщение 1- SMS отчет 2-Голосовой отчет |
| 50 | Номер абонента 1 | 14 | - | Формат XYxxxx-xxxx где X-категория абонента( смотри таб.3.4 и 3.5), Y- режим рассылки SMS(смотри таб.3.6) xxxx-xxxx номер абонента обязательно с регионом в переди12 цифр. Например: 02 380632414567 0-категория 2- режим рассылки 380632414567 номер абонента оператора“Life” если параметра нет – номер удаляется |
| 51 | Номер абонента 2 |  |  |  |
| 52 | Номер абонента 3 |  |  |  |
| - | - |  |  |  |
| 59 | Номер абонента 10 |  |  |  |
| 70 | Запись своего тревожного сообщения | 1 | - | (1-5) Запись шести секундного сообщения в ячейку памяти 1-5 |
| 71 | Воспроизведение своего тревожного сообщения | 1 |  | (1-5) Воспроизведение шести секундного сообщения из ячейки памяти 1-5 |

  - Таблица дополнительных сообщений и СМС

| 0 | Номер зоны |
| --- | --- |
| 1 | Движения |
| 2 | Проникновения |
| 3 | Нападение |
| 4 | Вода |
| 5 | Пожара |
| 6 | Дыма |
| 7 | Газа |
| 8 | Сирена |
| 9 | Клавиатура |
| 10 | Двери |
| 11 | Окна |
| 12 | Наружный периметр |
| 13 | Фасад |
| 14 | Тыл |
| 15 | Этаж 1 |
| 16 | Этаж 2 |
| 40 | Сработала охранная сигнализация |
| 41 | Сработала пожарная сигнализация |
| 51-55 | Свои записанные сообщения |

  - Таблица имен управляемых выходов

| 0 | Номер выхода |
| --- | --- |
| 1 | Сирены |
| 2 | Освещение |
| 3 | Электрозамок |
| 4 | Насос |
| 5 | Отопление |
| 6 | Пиропатрон |

  - Категории абонентов в режиме охранной централи.

| 0 | Абоненты имеют полный доступ ко всем функциям при дозвоне и получает служебные сообщения (постановка снятие, температура, и т.д.) |
| --- | --- |
| 1,2 | Абоненты имеют полный доступ ко всем функциям при дозвоне но не получают служебные сообщения. |
| 3,4,5 | Абоненты могут только прослушать тревогу и исключить себя из списка дозвона |

  - Категории абонентов в режиме транслятора Contact ID.

| 0 | *Абонент получает сообщения о всех событиях голосом и SMS. |
| --- | --- |
| 1 | *Абонент получает сообщения о тревожных событиях и постановке-снятии голосом и SMS, а остальные служебные сообщения только SMS |
| 2 | *Абонент получает сообщения о тревожных событиях голосом и SMS, а служебные сообщения только SMS. |
| 3,4,5 | Абонент получает сообщения только о тревожных событиях голосом и SMS |

* эти абоненты имеют полный доступ к функциям при тревожном дозвоне, остальные могут только прослушать тревогу и исключить себя из списка дозвона

  - Режим рассылки SMS абоненту

| 0 | По данному номеру SMS не отсылается |
| --- | --- |
| 1 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в случае, если система не смогла дозвониться ни по одному из номеров списка |
| 2 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в любом случае |
| 3 | По данному номеру SMS отсылается в первую очередь, затем дозвон |
| 4 | По данному номеру отсылается только SMS |

«▼ Важно!», После программирования проверьте запрограммированные параметры, запросив SMS отчёт в интерактивном меню (пункт «е» на стр.5).

Состояние тревоги.

Процедура отработки сигналов тревоги.

При обрыве или замыкании охранного шлейфа, находящейся под охраной, а так же при снижении напряжения питания до 10,5 вольт на время более 1 минуты система производит набор телефонного номера из ячейки №1. Если в течение 1 минуты на оповещаемом телефоне не “снимут трубку” система “бросает трубку” и переходит к набору телефонного номера из следующей ячейки - №2 и т.д. до №9. При этом система отправляет сохраненные SMS сообщения соответствующие "сработавшей" зоне на мобильные телефоны согласно запрограммированного режима рассылки. В случае  “неудачи” система повторит цикл наборов количество раз, указанных в Параметре 33.

Как только любой оповещаемый телефон ответит, DМА-39.04s переходит в режим оповещения о тревоге. В случае сработки новых датчиков, во время тревоги информация о них добавляется в список воспроизведения, затем ожидает Ваших команд:

“*” – исключение  своего номера из списка «обязательного дозвона»;

“#” – прерывание всех дозвонов.

“0” – переход в общее меню управления.

В случае нажатия клавиши “*” система  продолжит процедуру отработки сигналов тревоги, исключив ваш номер из списка обязательного дозвона.

В случае нажатия клавиши “#” система прервет процесс дозвона ко всем оставшимся в списке абонентам.

Тревога во время дистанционного доступа или голосового отчёта о событии.

Если во время дистанционного доступа или в момент прослушивания отчёта о событии происходит тревога информатор  проговаривает о "сработавшей" зоне три раза, затем переходит в меню. Для ускоренного перехода в меню, нажмите «#».

Сервисный режим

Сервисный режим позволяет производить настройку системы и записывать свое голосовое и SMS сообщение с компьютера, подключенного к DМА39-4s через специальный кабель (в стандартный комплект поставки кабель и программа не входит).

К обесточенной плате DМА39-4s подсоедините кабель с платой для подключения компьютера. Затем подайте питание на плату. Нажать в течении 5 сек кнопку доступа в режим программирования.

При этом устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

После чего запустите на компьютере программу SETUP.EXE

Запись собственных голосовых сообщений.

Собственные голосовые сообщения используются для озвучивания тревог,  если нет подходящего готового голосового сообщения из таблицы 3.3.

Голосовые сообщения записываются командой с параметром 70 ( смотри таблицу 3.2), например : #70#1#, после голосовой подсказки “Говорите” необходимо проговорить голосовое сообщение, по окончании Вы услышите подсказку “Сообщение записано”. Контроль записанных голосовых сообщений осуществляется командой с параметром 71, например #71#1#.

Режим ретранслятора Contact ID.

DMA39-4s  может работать  в режиме оповещателя событий, для совместной работы с централями по протоколу Contact ID.

Справка: Протокол Contact ID используется охранными централями для оповещения о  событиях и тревогах в охраняемом помещении на пульт Централизованной Охраны, если сигнализация не поключена  на  пульт ЦО то возможно подключение  DMA39-4s к централи для передачи  информации хозяину охраняемого помещения  голосовими и SMS сообщениями о тревожных событиях.

Для совместной работы, вход централи “телефонная линия”, подключается на контакты DMA39-4s “вых. телефонная линия”. Централь программируется для отчета на пульт ЦО  по протоколу “автоматический Contact ID” с номером телефона для дозвона на пульт ЦО  54321#  (спец. символ # необходим для быстрого набора номера, но может и отсутствовать).

При невозможности набора централью спец символа #  запрограммируйте номер для дозвона на пульт ЦО  54321  но при этом появится небольшая пауза при реакции на событие передачи данных – около 2 секунд, что в большинстве случаев не  имеет никакого значения .

Режим набора номера программируется тональный (DTMF) (возможен и импульсный. Но это тоже удлиняет реакцию прибора на событие).

Привязка голосовых сообщений и SMS сообщений к тревожным зонам, в DMA39-4s делается по таблице 3.3 аналогично режиму “Охранная цетраль” (таблица 3.2 параметры 37,38). Аналогично прописываются и абоненты DMA39-4s.

Режим “Охранная централь”, может быть как включен так и выключен.

Алгоритм рассылки тревожных и служебных сообщений SMS или голос выбирается при помощи категории и режима рассылки при программировании номеров пользователей.

При отчете о постановке- снятии система говорит “Система под охраной (снята с охраны), код доступа X”, где X номер пользователя вводившего код. Поддерживается до 20 пользователей.

При приходе кода постановки или снятия с охраны, модуль DMA39-4s  переходит в выбранное состояние (эта функция может быть включена либо программатором либо изменением параметра 29 из    Таблицы 3.2.),. При необходимости управлять постановкой снятием централи через мобильный телефон,  запрограммируйте один из входов централи, как вход для постановки-снятия, и подключите его на Выход 3 модуля DMA39-4s , этот выход необходимо сконфигурировать как выход специального назначения (выход  индикации постановки-снятия в Таблице 3-2, ячейка 39).

При необходимости можно перепрограммировать централь самостоятельно, под необходимые коды, список поддерживаемых кодов Contact ID приведен в дополнении.

В остальном (дозвон, управление и т.д.) работа с DMA39-4s не отличается от работы в режиме “Охранная цетраль”.

Подключение платы расширения Exten 8x7x8.

. Плата расширения Exten 8x7x8 служит для увеличения обслуживаемых зон до 12 (зоны5-12), выходов до 11(выходы 5-11), и микрофонов до 8 (микрофоны 1-8).  Плата подключается на разъем для дополнительных устройств, если предполагается использовать выходы, то рекомендуется запитать плату расширения дополнительно проводами питания (12В и земля), если только зоны , то можно подключить только через шлейф. Плата включается в обслуживание параметром 11 (#55511#1#). После этого на плате расширения загорается информационный светодиод, индицирующий, что плата в обслуживании. Управление выходами и зонами больше 9 осуществляется через *, например, в меню управлениями выходами набор *10 включает 10-й выход.

Подключение датчика температуры DS18B20

Датчик температуры служит для контроля температуры внутри охраняемого помещения и подключается к плате на разъем расширения. Если разъем занят платой расширения, то датчик подключается на разъем транзита расширения (находится на плате расширения рядом с основным разъемом и дублирует его).

Для использования датчика необходимо включить его в обслуживание параметром 12 (#55512#1# - если должны приходить отчеты в SMS сообщениях или  #55512#2# - если голосовые сообщения). И откорректировать, при необходимости, параметры в ячейках 13, 14, 15.

При выходе температуры за пределы порога прибор  сформирует сообщение о превышении и понижении температуры и при  входе температуры в температурный диапазон сформируется сообщение о восстановлении “нормальной ”температуры. Проконтролировать текущее значение температуры можно запросив либо SMS c настройками либо только SMS с температурой в пункте 5 (отчеты)  голосового меню. При выходе из строя, или обрыва шлейфа датчика температуры система сообщит о аварии датчика температуры.

.

Требования техники безопасности

С целью предотвращения риска пожара, поражения электрическим током и различных травм при использовании изделия следует соблюдать основные меры предосторожности включая следующее:

- Использовать изделие только по прямому назначению

- Соблюдать требования настоящей инструкции

- Ограничить доступ детям к изделию

- Конструкция DMA39-4s предполагает установку прибора в сухих отапливаемых   помещениях, поэтому не рекомендуется устанавливать прибор вблизи воды, например в ванной, возле раковины, в сыром подвальном помещении в бассейне и т.п.

Ограниченная гарантия.

Производитель гарантирует покупателю, что, в течение 12 месяцев с момента продажи, изделие не будет иметь дефектов материалов и изготовления при правильном использовании. В течение гарантийного срока Производитель гарантирует ремонт или замену (по своему выбору) неисправного изделия, при возвращении его на завод. При ремонте плата за материалы и работу не взимается. Любой замененный и /или отремонтированный компонент получает гарантию на остаток начального гарантийного срока. Собственник изделия должен проинформировать в письменном виде Производителя о дефектах в материалах или компонентах при изготовлении, поскольку только письменные заявления принимаются до истечения гарантийного срока.

Для обслуживания по гарантии, верните проблемное изделие продавцу или производителю. Производитель не принимает изделия от субъектов, которые не смогут предъявит настоящую инструкцию и заполненный гарантийный талон.

Гарантийные условия.

Гарантия распространяется на изделие с дефектами комплектующих, или производственными дефектами, при условии правильного использования изделия и не распространяется в случаях:

- Повреждения при доставке или перевозке.

- Повреждения из - за стихийных бедствий: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, гроза и т.п.

- Повреждения по причинам, не зависящим от производителя, таким как: превышение напряжений, механические повреждения, попадание внутрь воды, насекомых и др. инородных тел.

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, изменением или модификацией изделия.

- Повреждения, вызванные подключением других устройств (за исключением устройств производителя).

- Повреждения, вызванные неправильной установкой изделия.

- Повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению.

- Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием.

- Повреждения, вызванные другими причинами неправильного обращения с изделием.

Не гарантийный ремонт.

Производитель может, по своему усмотрению отремонтировать или заменить не гарантийное изделие, возвращенное на завод.

Изделия, которые производитель идентифицировал как требующие ремонта, будут отремонтированы и возвращены. Сумма, которую производитель определит за ремонт и которая может меняться время от времени, должна быть уплачена за каждое отремонтированное изделие.

Изделие, которое производитель определил как не подлежащие ремонту, заменяется на ближайший аналог, производимый в данное время. За каждое замененное изделие оплачивается его текущая стоимость.

Технические характеристики

Напряжение стабилизированного питания                           от 9 до 15В

Ток потребления (при напряжении питания 12 В)

в дежурном режиме                                                            не более 50 мА

при передаче сообщения                                             	не более 70 мА

во время звонка                                                                	не более 150 мА

Параметры входов

количество						4 + вход Охрана

допустимый диапазон сигнала                                           от 0 до 15В

продолжительность сигнала                                              не менее 500 мс

Параметры выходов

количество						4

тип							открытый коллектор

коммутируемое напряжение				от 0 до 15В

нагрузочная способность выходов 1-3			200 мА

нагрузочная способность выхода 4			2,5 А

Количество номеров оповещаемых телефонов       		не более 10

Используемая сотовая связь                                               	GSM900/GSM1800

Тип сообщения                                                                        	голосовое и SMS

Кодирование передаваемого SMS сообщения                       	ASCII

Рабочий диапазон температуры                                             от - 30 до +55°С

Габариты (без учета антенны и выступающих частей)       115x70 мм

Масса (без учета антенны) не более                                      	70 гр

О других изделиях фирмы читайте на нашем сайте в сети интернет: http://www.dma.inf.ua - Счётчики посетителей - GSM интерфейс - GSM мост - Микро АТС (1х3) - Телефонный адаптер для видеодомофонов «СОММАХ» - Адаптер для цифровых АТС типа «С-32» или «Днепр». - Электронный манок для дичи.

Изменения от версии 4-1:

1 Добавлен режим оповещения о восстановившихся зонах.

2 Добавлено включение впечатывания  даты-времени в SMS

3.Добавлена возможность подключения датчика температуры DS18B20

4 Добавлено включение оповещения о восстановившихся зонах

Изменения от версии 4-2:

1 Добавлен режим постановки снятия кнопкой.

2 Добавлен режим звукового оповещения при постановке снятии (короткие сигналы сиреной)

Изменения от версии 4-3:

1.Введены новые категории абонента. (администратор и служебный)

2 Добавлено оповещение  администраторов о постановке – снятии  и других служебных сообщениях

Изменения от версии 4-4:

1.Изменена плата – добавлен мощный ключ для коммутации сирены на выходе 4

2. Добавлен пареметр время реакции зон.

Изменения от версии 5-2:

Добавлен режим автопостановки на охрану.

Изменения от версии 6-34:

Добавлен режим привязки зон к выходам и увеличено количество оповещаемых зон для Contact ID до 99.

| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Охранного модуля «DMA39-4s» Изъят «___»___________ Исполнитель___________ | Действителен по заполнении. ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Digital Micro Automatic ® Made in Ukraine Заполняет предприятие-изготовитель Охранный модуль «DMA39-4s» №_________________ Дата выпуска 30 июля 2026 г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя ______________________ ( штамп ОТК ) Заполняет торговое предприятие Продан ______________________________________________ ( наименование торгового предприятия, его адрес) _____________________________________________________ Дата продажи 30 июля 2026 г. ( число, месяц, год ) Продавец ________________________ ( подпись и/или штамп торгового предприятия) |
| --- | --- |