Digital Micro Automatic ®

Охранный модуль

DМА41-2s

Версия 1-4

(два языка голосового меню)

DMA Customizer

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это руководство содержит информацию об использовании системы и её функционировании и об ограниченной ответственности производителя. Внимательно прочитайте это руководство.

www.dma.inf.ua

Об этом руководстве.

Это руководство разработано для пользователей DМА41-2s. . Прочитайте это руководство для изучения работы и функций системы. Проинструктируйте всех пользователей системы .

Важная информация о программировании системы на странице 8.

Отработка тревог. Внимательно прочитайте эту главу на странице 10 .

Это руководство представляет собой пошаговую инструкцию для выполнения каждой функции. Все, что вам нужно, это точно следовать  описанию.

Для доступа к некоторым функциям, вам придется ввести свой код доступа (в инструкции [код пользователя]). В данной версии доступен только один тип кода доступа, «▼ Важно!» (параметр «11» в таблице программирования)

Сам  модуль  DМА41-2s., его индикаторы, клеммы и функции описываются на стр. с 2 по 9.

Обращайте внимание на места обозначенные символами - «▼ Важно!», а также - *

Модуль  DМА41-2s

На рисунке представлены индикаторы и контактные разъёмы модуля  DМА41-2s.. Вы можете получить доступ ко всем функциям панели,  используя голосовое меню. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с управлением и функциями системы.

рис.1

Описание клемм.

- Земля – минус питания 12В и общий провод;

- Пит. - +12В. - ▼ВАЖНО! Не подключайте питание, пока не закончено подключение остальной проводки;

- Выход +12В – выход питания для подключения внешних датчиков и модулей, выход защищен от короткого замыкания и повышения напряжения на входе, макс. нагрузка 1А ;

- Аудио вход. – линейный вход аудиосигнала  (регулируемый);

- RFID датчик- Вход для подключения RFID считывателя (будет реализовано в следующей версии)

- Дат. питания- Вход для подключения внешнего сигнализатора о пропаже сетевого напряжения

- Вых.свет.сост. – выход для подключения светодиода, «индикатора состояния системы»;

выход защищен от короткого замыкания и повышения напряжения на входе,

- Вых.1- Вых2 – выходы управляемые макс. нагрузка 2 Ампера,

(выходы могут выполнять дополнительные функции, смотри таблицу программирование выходов)

▼ВАЖНО! для больших нагрузок используйте реле;

- Пост/снят – зона для подключения клавиатуры или кнопки постановки снятия с/на охраны;

- Зона1- Зона2 – входы для подключения охранных зон;

входы защищены от повышения напряжения на входе,

- Вых.телеф.лин – разъёмы для подключения охранных централей для обмена по протоколу Contact ID;

- Разъём програм. – шина RS232 сюда подключается шнур программатора;

- Дат.температуры- Входы для подключения датчиков температуры типа DS18B20

- Антена – разъём для подключения GSM антенны;

- SIM  – держатель SIM карты;

- Кнопка програм.  – для входа или выхода из режима программирования c компьютера и доступа в режим программирования с мобильного телефона;

- Громкось аудиовх.  – регулятор уровня линейного аудиовхода;

- Питание – индикатор наличия питания 12В (красный светодиод);

- Состояние – универсальный индикатор (зелёный светодиод);

- GSM сеть -  индикатор наличия GSM сети (жёлтый светодиод);

Введение.

Ваш установщик должен установить систему на вашем объекте и настроить ее согласно особенностям объекта. Вам могут не понадобиться все функции, описанные в данном руководстве . Ваш установщик должен включить только нужные вам функции и объяснить, как они работают . Если у вас есть вопросы по работе функций, консультируйтесь у установщика . Ваша охранная система состоит из модуля  DМА41-2s. и различных

датчиков (в комплект не входят). Ваш установщик должен смонтировать модуль в защищенном месте.

Модуль  DМА41-2s.  является «мозгом » системы. Он контролирует все извещатели и передает вам и/или на станцию мониторинга сообщения (голосовые и/или SMS) о событиях. У вас будет доступ ко всем функциям системы, описанным в данном руководстве. Модуль имеет выход сирены (выбирается программно) и функциональную кнопку для входа в режим программирования.

Используя голосовое меню, вы можете давать системе команды и запросить текущее состояние всех настроек  системы (включая остаток денег на счету и температуру подключенных датчиков).

Ваша система может контролировать события вторжения и тревог пользователя.

Система сигнализации имеет две охранные зоны (контролируемые области ). Каждая из этих зон может включать в себя несколько проводных извещателей (например объемный извещатель, извещатель разбития стекла, дверной или оконный контакт и др.). Извещатели посылают на модуль сигналы, которые распознаются модулем в зависимости от программирования.

▼ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!

Система сигнализации не может предотвратить вторжение или пожар. Она предназначена для оповещения вас и станции мониторинга о тревожной ситуации. Системы безопасности очень надёжны, но они не могут работать в любых условиях и не могут физически защитить вашу жизнь и/или собственность. Ваша система должна быть установлена квалифицированными установщиками, которые проинструктируют вас об уровне безопасности и работе с системой.

- Описание работы системы.

Охранная система  DMA41-2s представляет собой контроллер, работающий в GSM диапазоне  900/1800мГц  и  способный передавать голосовые и/или SMS извещения, после сработки охранных датчиков или после приема сообщения от основной централи по протоколу Contact ID.

Управление охранными и сервисными функциями, осуществляются прямым звонком на номер, закрепленный за системой.

DMA41-2s имеет:

- вход постановки/снятия с охраны;

- 2 входа для подключения охранных датчиков;

- 2 выхода для подключения исполнительных устройств;

- 1 линейный аудиовход;

- СОМ порт;

- Разъем для подключения температурных датчиков;

- разъём для подключения охранных централей для обмена по протоколу Contact ID;

Возможности системы:

- передача голосовых и/или SMS сообщений для каждого события;

- голосовые меню с подтверждением принятых команд;

- контроль доступа – код 3 цифры;

- аудио контроль ;

- дистанционное включение/отключение режима «охрана»;

- Дистанционное управление функциями и программирование при помощи голосового меню или SMS

- возможность автоматической постановки на охрану по таймеру при исправных зонах

- режим работы охранных зон НО, НЗ  с/без резистором 1,8 кОм;

- дистанционное отключение любого из входов;

- дистанционное управление 2-мя исполняющими устройствами;

- программируемая функция «Тестовых сообщений» - голос или SMS;

- пять типов зон – входная, мгновенного действия, проходная, 24-х часовая (тихая), зона бездействия;

- системное время;

- проверка баланса на SIM карте;

- запись собственных голосовых сообщений.

- подключение и контроль двух датчиков температуры.

- ! Возможность работы совместно с любыми охранными централями по протоколу Contact ID

как полнофункциональный GSM оповещатель о всех событиях на централи.

Для работы DMA41-2s необходима обычная SIM-карта (в комплект поставки не входит), приобретаемая у оператора сотовой сети отдельно.

Зона действия системы и порядок оплаты услуг.

DMA41-2s работает на всей территории, охваченной зоной действия стандарта GSM  900/1800мГц  . Рекомендуется пользоваться услугами одного и того же оператора для DMA41-2s и для сотовых телефонов на которые будут направляться сообщения. В этом случае достигается максимальная скорость и надежность передачи информации.

▼ВАЖНО! Время доставки SМS сообщения на сотовый телефон зависит от загруженности сети оператора сотовой связи. В период пиковой загрузки доставка SMS сообщения может быть задержана. Учитывайте это при программировании системы.

Оплата услуг сотовой связи осуществляется оператору сотовой связи по его тарифам.

Для удобства пользователя в тестовые SMS сообщения включается информация о состоянии счёта, получить информацию о состоянии счёта в том случае,  когда отключена функция «тест», можно через интерактивное меню системы (клавиша «4») в разделе «отчёт» (клавиша «2») вашего телефона.

Дистанционный доступ.

Дистанционный доступ разрешен всем пользователям системы, чьи номера прописаны в памяти модуля. Доступ возможен с любого GSM телефона. Все мобильные телефоны работают в режиме тонального набора.

Через интерактивное меню вы можете:

- узнать о статусе системы (под охраной или нет);

- изменить статус системы (снять / поставить на охрану);

- активизировать функцию контроля аудиовхода;

- активировать любой  из 2-х управляемых выходов;

- заблокировать любую охранную зону;

- получить информацию об исправности и повреждении в охранной зоне;

- запросить SMS  отчёт о конфигурации системы и балансе на карте;

Передаваемая информация о состоянии охранной системы определяется её настройкой.  В настройках системы возможно отключение передачи голосовых и/или SMS сообщений о любом событии.

Для осуществления дистанционного доступа необходимо:

набрать номер закреплённый за системой, система снимет трубку. После установки соединения последует следующая голосовая подсказка:  "Код доступа",  которая повторяется 5 раз, с интервалом 1 сек; нажмите “#” и введите код (по умолчанию 555). Если после третьей попытки DМА41-2s не получит правильный код, то она

автоматически прервёт соединение. Если набран правильный код доступа, информатор известит: “Код принят”

и сообщит о состоянии системы (снята с охраны, под охраной, тревога) и перейдет в голосовое меню:

(обратите внимание, что запрос кода доступа и состояния системы можно отключить командами 12 и 13)

- "Нажмите 7, система под охраной"       - контроль и изменение состояния системы.

- "Нажмите 8, система снята с охраны"       - контроль и изменение состояния системы

- "Нажмите 1, выход 1"         - контроль и изменение состояния выхода 1.

- "Нажмите 2, выход 2"         - контроль и изменение состояния выхода 2.

- " Нажмите 3, аудиовход"    - подключить аудиовход для контроля

- " Нажмите 4, система"        - контроль состояния и блокировка охранных зон.

При нажатии цифры 4 абонент попадает в меню “система”

- "Нажмите 1, датчик"       - вход в меню управления зонами (блокировка и опрос состояния)

- "Нажмите 2, отчет"          - вход в меню SMS отчетов

- "Нажмите 9, кнопка доступа"    -дистанционное нажатие кнопки входа в режим программирования

(которая расположена на плате).

- "Нажмите 0, возврат"         - возврат в основное меню.

- Контроль и изменение состояния выходов.

Нажав во время презентации основного меню клавишу 1 или 2 своего телефона вы  услышите состояние выхода (включен или выключен, 1 или 2 соответственно)  повторное нажатие на ту же клавишу изменит состояние выхода на противоположное ( если выход настроен как выход 2-х секундного срабатывания, то он включится на 2 секунды, а затем выключится).

Можно назначить каждому выходу именную метку, тогда система будет подсказывать, чем производится управление, например " Нажмите "1" – выход "освещение" , Нажмите "2" – выход  "электрозамок"

- Аудиоконтроль.

Нажав во время презентации основного меню клавишу 3,  своего телефона вы перейдёте в подменю «Аудиовход»: информатор известит  «Аудиовход подключен».

При повторном нажатии клавиши 3 или нажатии клавиши 0 абонент вернется в основное меню.

- Контроль состояния и блокировка охранных зон.

Нажав во время презентации меню “система” клавишу 1  своего телефона вы перейдёте в подменю «Датчик»:

информатор известит  " Нажмите "1-2" , датчик,  нажмите "0" возврат". Нажатие кнопки “1” озвучит состояние (блокирована – не блокирована)  и исправность зоны №1, повторное нажатие кнопки "1" – изменит её состояние на противоположное. Для контроля состояния и блокировки охранных зоны 2  необходимо использовать соответственно кнопку 2. Для возврата в главное меню нажмите кнопку “0”.

- Контроль и изменение состояния системы.

(дистанционное постановка – снятие с охраны)

Нажав во время презентации основного меню нажмите клавишу 7  своего телефона для постановки на охрану и клавишу 8 для снятия с охраны. После информатор известит " Система под охраной"(снята с охраны).

Внимание! если в момент постановки под охрану одна или несколько зон находилось в тревоге, система не возьмется под охрану. Об этом она известит “Система снята с охраны, тревога датчик 1 (или 2)”

- Запрос о настройках системы  (SMS отчеты).

При нажатии цифры 2 из меню ”система” абонент попадает в меню “отчет”, информатор известит:

"Нажмите 1, SMS настройки"       - отправка SMS с настойками системы.

"Нажмите 2, SMS баланс"              - отправка SMS с балансом на SIM карте

"Нажмите 3, SMS номера абонентов"    -отправка SMS с номерами абонентов

"Нажмите 4, SMS температуры"   - отправка SMS с температурой на датчиках температуры

"Нажмите 0, возврат"                      - возврат в предыдущее меню.

.

После выбора информатор известит «SMS отчёт будет отправлен на ваш номер», ожидайте SMS в котором будут отображены все настройки, отвечающие вашему запросу (какие зоны включены/выключены, в каком состоянии выходы, остаток денег на счёте и т.д.)

Пример 1:  SMS с основными настройками которые включены в отчёт:

Date: 07/11/07,22:48:12 	системная дата и время

CSQ: 21		уровень GSM сигнала (максимальный 30)

TMP: 29		температура в градусах на поверхности модуля

OHRANA: ON		система под охраной

Cnt SMS: 0		количество отправляемых SMS 0

Cnt Dozv: 2		количество тревожных дозвонов 2

Otch Post: OFF		отчет о постановке-снятии выключен

Balans: 111#		USSD команда запроса баланса

Ur ZONE: 0:3,1:3,2:3, уровень охранного напряжения на зонах (все зоны под охраной при 12В на входе)

Cf ZONE: 1:1,2:BL, конфигурация зон ( 1-я зона входная, 2-я блокирована,)

ZONE-OUT: 1:0,2:2 привязка зон к выходам( 1 не привязана к выходам, зона 2 привязана к выходу 2)

Cf SMS: 1:0,2:8,	конфигурация тревожных SMS (зона 1- стандарт, зона 2- датчик движения)

Cf VOICE: 1:0,2:8 	конфигурация голосовых отчетов  (зона 1- стандарт, зона 2- датчик движения)

Cf VIH:	1:0,2:0,	конфигурация выходов (все выходы 2-х секундного срабатывания)

Tm VIH: 10		задержка на выход 10 секунд

Tm VH: 10		задержка на вход 10 секунд

Tm ST: 10		время бездействия (если есть зона бездействия) 10 минут

Tm Sr n: 5		время работы сирены 5 минут

Per TST: 24		период тестовых сообщений 24 часа

St TST: 8		старт 1-го тестового сообщения в 8:00

Rg TST: 0		режим тестовых сообщений – 0  ( тестовые сообщения не отправляются)

Пример 2: SMS с номерами абонентов которые включены в отчёт:

Date: 07/11/07,22:50:12  	   системная дата, время

1: 0 0 +380675651279	    категория абонента 0, режим рассылки SMS – 0 (“не отправлять” см. Таблицу 3.4)

2: 0 3 +380675631750	    категория абонента 0, режим рассылки SMS – 3 (сначала SMS потом голос)

3: Empty		    ячейка пустая

- - - - - - - - - - - -

15: Empty		     ячейка пустая

Пример 3: SMS с температурой:

Dat1 Temp.:+25      -Датчик температуры 1 подключен и температура ниже установленной границы

Vnimanie! Ponigenie temperaturi

Dat2 Temp.: Error -Датчик температуры 2 не подключен

Для прерывания соединения с интерактивным меню системы достаточно повесить трубку.

- Подготовка системы к работе.

  - Самое начало.

В последующих разделах даётся детальное описание того, как именно необходимо подключать и

конфигурировать устройства и зоны.

Порядок установки:

Мы вам покажем сначала в общих чертах, что нужно сделать , чтобы установить охранный модуль.

Мы полагаем, что вы полностью прочитаете этот раздел, прежде чем начнёте что - то предпринимать.

Когда же у вас появится общее понимание процесса установки, тщательно следите за каждым шагом .

Шаг 1. Создайте план.

Нарисуйте примерный эскиз помещения, чтобы решить, где именно нужно разместить все устройства и датчики,  как расположить клавиатуру и/или  другие модули.

Шаг 2. Монтаж модуля.

Расположите модуль в сухом месте, поближе к не отключаемому источнику переменного напряжения

и в зоне уверенного приёма GSM сигнала.  Перед прикреплением корпуса к стене, убедитесь, что вы прикрепили четыре стойки (для крепления платы) к корпусу сзади. (Ваша версия модуля может не иметь корпуса).

Вы должны полностью закончить монтаж проводки, прежде чем подключите аккумуляторную батарею и/или источник переменного напряжения .

Шаг 3. Подключение шлейфа клавиатуры (в комплект не входит).

Подключите шлейф клавиатуры (или другое устройство) к разъёму «постановка/снятие»  и «GND», используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 4. Подключение зон. (раздел 2.2.)

Вы не должны подключать питание модуля, пока не завершите подключение проводки

всех зон. Пожалуйста, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1), когда будете подключать зоны с использованием обычных НО, НЗ контактов без резисторов или с оконечными резисторами (1,8 кОм).

Шаг 5. Закончите проводку.

Закончите всю оставшуюся проводку, включая управляемые выходы, микрофон, сирену и индикатор состояния системы, используйте схему расположения клемм на странице 2 (рис.1 и "Описание клемм").

Шаг 6. Подайте питание на модуль.

Когда вся проводка по зонам, выходам и шлейфам клавиатуры будет завершена, подайте питание на модуль.

Шаг 7. Программирование системы.

Раздел 3 объясняет, как программировать модуль. Раздел 5 содержит полное описание различных

программируемых функций, по которым имеются опции (т.е. варианты установки), и то, как они

функционируют. Перед тем, как вы попытаетесь запрограммировать систему, полностью заполните

бланк на предпоследней странице

  - Подключение.

Подключение зон.

Установите DMA41-2s в месте хорошего приема GSM сети, подключите внешнюю антенну к разъёму «антенна» (рис.1)

Расположение и назначение контактных разъемов показано на рис.1.

Зоны DMA41-2s подключаются по схеме (рис.2-5) в соответствии с выбранной конфигурацией (уровнем охранного напряжения). Незадействованные зоны необходимо заблокировать (смотрите раздел «программирование»).

Рис. 2 и Рис. 5: Режим 1 уровня напряжения на зоне (зона исправна при напряжении 0 Вольт)

Рис. 4: 	              Режим 2 уровня напряжения на зоне (зона исправна при наличии резистора 1,8 кОм)

Рис. 3:                Режим 3 уровня напряжения на зоне (зона исправна при напряжении 12 Вольт)

Вход "постановки/снятия" (при программировании режима охранного уровня это зона “0”) подключается так же как и охранные зоны (рис. 2-5).  Алгоритм работы входа постановки снятия следующий:

Если зона 0 (вход постановки) исправен, то система снимается с охраны. Нарушение зоны (тревога)- система ставиться под охрану. Например:

Режим напряжения 1*, Рисунок 2  – при размыкании снимается с охраны, замыкание ставиться на охрану;

Режим напряжения 2*, Рисунок 4  – при замыкании снимается с охраны, размыкание ставиться на охрану;

Режим напряжения 3*, Рисунок 5  – при замыкании снимается с охраны, размыкание ставиться на охрану;

Ссылка: * - Параметр 44 в таблице программирования

Подключение выходов.

Выходы системы представляют собой открытые коллекторы с защитным диодом (при сработке появляется ”земля”) и позволяют подключать различные приборы для дистанционного управления. Нагрузочная способность выходов до 2 Ампер для подключения сирены и других нагрузок. Примеры подключения можно посмотреть на рисунках ниже:

Рисунок 6- Схема подключения сирены.

Рисунок 7. Схема подключения светодиода внешней индикации.

Рисунок 8. Схема подключения внешних реле управления.

  - Световая индикация

Для контроля работы, система DMA41-2s снабжена световыми индикаторами.

- Сразу после подачи питания загорается красный светодиод;

- Жёлтый светодиод после подачи питания моргает с частотой 3 раза в секунду (поиск сети), затем мигает 1сек через 2сек, индицируя наличие GSM сети.

- Зелёный светодиод:

- Светится непрерывно – система на охране;

- Не светится – система снята с охраны;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду – тревога;

- Мигает с частотой, 1 раз в секунду – отсчёт задержки на вход/выход;

- Мигает с частотой, 3 раза в секунду пауза – идёт дозвон;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду пауза – подключен компьютер или идёт программирование по каналу GPRS;

- Мигает с частотой, 5 раз в секунду без пауз – ожидание входящего звонка в режиме программирования или подключения по Bluetooth.

- Программирование системы.

Система DMA41-2s поддерживает несколько режимов программирования. Наиболее простой и наглядный это SMART программирование с помощью Android приложения. Смартфон подключается к прибору через Bluetooth соединение. SMS, DTMF программирование используется, в основном, для дистанционной коррекции параметров, но может использоваться и как основной режим. Также вы можете запрограммировать прибор с персонального компьютера через USB адаптер. Все программирование и команды разбиты на группы по функциям.

Нумерация команд единая для SMS, DTMF, SMART и USB программирования. Но есть некоторые команды, которые могут использоваться только в SMS управление и часть команд только DTMF управление.

Перед тем как начать программирование необходимо выполнить все действия, описанные в разделе 2, а затем приступить к программированию:

- Вставить SIM карту в SIM приёмник (Важно! все блокировки с карты снять);

- Подключить питание панели;

- Дождаться регистрации панели в сети (жёлтый светодиод мигает с частотой, 1 раз в 2 сек.)

- Нажать и удерживать 2 сек. кнопку программирования (зелёный светодиод начинает часто мигать);

- Отпустить кнопку- система переходит в режим ожидания подключения по Bluetooth или звонка телефона. (Важно! Время ожидания подключения 1мин- в это время зеленый светодиод быстро мигает);

3.1 SMART программирование:

Смартфон подключается к прибору через Bluetooth соединение. Пользователь загружает настройки из прибора, редактирует их, и записывает обратно в модуль. Как пользоваться:

- Перевести систему в режим программирования (смотрите описание входа выше)

- После перевода модуля в режим программирования, подается питание на Bluetooth модуль, и он появляется в сети с названием DMA41-2s sn:xxxx (последние 4 цифры, это последние цифры IMEI модуля, который вы можете видеть на самом GSM модуле). До нажатия кнопки, Bluetooth выключен и модуль не виден в сети. Важно! Ожидание подключения 1мин!

- Создайте Bluetooth пару с модулем. Это можно сделать через меню настроек Bluetooth самого телефона, так же это можно сделать через меню приложения (Find device, Pairing). PIN код для подключения по умолчанию 1234.

- Запустите приложение DMA Сustomizer на телефоне и выберите созданное вами подключение, дождитесь соединения с прибором.

- Для чтения из прибора выберите необходимый вам конфигурационный файл (как правило он один и совпадает с названием прибора). В этом же меню, вместо чтения из прибора, вы можете использовать сохраненные ранее файлы конфигурации.

- Отредактируйте настройки, номера телефонов и т.д. и отправьте их на телефон (кнопка Send to device). Новые настройки вы можете сохранить как шаблон для дальнейшего использования кнопкой Save.

- Для завершения программирования выйдите из приложения или еще раз нажмите на кнопку входа в программирования, расположенную на приборе.

Дополнение: Android приложение для настройки прибора вы можете скачать из Play Market (название приложения DMA Customizer) либо скачать по ссылке QR кода в начале этой инструкции, или найти на нашем WEB сайте.

3.2 Программирование DTMF командами:

Перед тем как начать программирование необходимо выполнить все действия, описанные в разделе 2 и 3, а затем приступить к программированию:

- Перевести систему в режим программирования (смотрите описание входа выше)

- Отпустить кнопку, и позвонить на номер закреплённый за системой (Важно! Ожидание звонка 1мин);

- Слушая подсказки голосового информатора, и используя таблицу программирования, начать программирование;

После установки соединения информатор сообщит: «Режим программирования, наберите команду»,

Формат команд в DTMF формате двух типов:

#номер комманды#параметр1#     	     где параметр 1 - значение записываемое в ячейку

#номер комманды#параметр1#параметр2#   где параметр 1 - второй номер команды (номер ячейки или зоны или выхода)

а параметр 2 - значение записываемое в ячейку

Количество цифр в значении может меняться от типа параметра. Если вы ввели правильно номер параметра и его значение, информатор сообщит – «Параметр принят, наберите команду», если введён не правильно номер параметра или его значение информатор сообщит – «Ошибка, наберите команду». Выход из режима программирования - положить трубку.

3.3 Программирование и управление SMS командами:

SMS команды могут быть отправлены только абонентами записанными ранее в память и только с категорией 0,1,2,9

Команда SMS всегда начинается с символов ## и заканчивается символом окончания  ; (точка с запятой).  Все буквы в сообщении должны быть только английского шрифта, любой размерности  (разбираются и заглавные и строчные буквы).

В общем виде SMS выглядит так:

##команда;

Допускается передача нескольких команд одновременно, команды должны быть разделены символом ; (точка с запятой),  например

##команда1; команда2; команда3;

После выполнения команды модуль отправляет ответ. Это либо ответ на запрос (например запрос баланса или системного времени) или отправляется список  выполненных и не выполненных команд. Пример SMS ответа:

Executed commands:

N1=+380974556778; -OK

TIME=1704051915; -OK

Если вместо -OK вы видите -WP то команда не выполнена из-за ошибки в параметрах (Wrong Parameter)

Команды для SMS программирования вы можете найти в Таблице программирования. Полный список команд (SMS программирования и SMS управления) находится в таблице SMS команд.

  - Программирование через USB подключение:

Осуществляется только из сервисного режима. Алгоритм входа и программирование описаны

в разделе: “Сервисный режим” на странице 19.

Пояснения к таблице:

Все команды разбиты на группы, в описании группы указан диапазон номеров команд и команда SMS по которой можно получить список параметров этой группы (CONFIG)

В первом столбце указан команды. Во втором название команды, ниже список используемых параметров У команды может быть 1 или 2 параметра. Внутри, в маленьком прямоугольнике, указано значение параметра по умолчанию (заводского параметра). Если заводской параметр не указан, то при полном сбросе на заводские параметры он не изменяется. Слова Строка означает что параметр — это строка символов. В следующем столбике указаны форматы команд ля DTMF и SMS управления. В последнем столбце указано более подробное описание параметров команды и примеры ее использования. Если нужного вам примера использования нет, то сформируйте команду самостоятельно, пользуясь колонкой Формат команды с параметром в указанном диапазоне, и воспользуйтесь подходящим примером из другой команды.

1.1 .   Таблица программирования.

| № команды | Название команды и используемые параметры | Формат команды и диапазон значений параметров | Описание параметров и примеры использования | Запишите ваш параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-9 Настройки номеров абонентов |  |  |  |  |
| 1 | Запись определившегося номера в память. (№ ячейки 1-15) | DTMF #1#1-15# | 1-15 ячейки памяти абонентов Пример команды DTMF #1#1# - записать абонента в ячейку 1 |  |
| 2 | Стереть абонента в ячейке памяти. (№ ячейки 1-15) | DTMF #2#1-15# | 1-15 ячейки памяти абонентов Пример команды DTMF #2#5# - стереть ячейку 5 |  |
| 3 | Программирование категории абонента (№ ячейки 1-15),(значение 0-9) | DTMF #3#1-15#0-9# | 1-15 номер ячейки памяти абонентов 0-9 значение категории (из таблицы) Пример абоненту из ячейки 5 записать категорию 0 #3#5#0# - DTMF запись параметра |  |
| 4 | Программирование режима рассылки SMS (№ ячейки 1-15),(значение 0-9) | DTMF #4#1-15#0-9# | 1-15 номер ячейки памяти абонентов 0-9 значение режима рассылки (из таблицы) Пример: абон. из ячейки 5 записать реж. Рассылки 1 #4#5#1# - команды DTMF |  |
|  | Программирование номеров абонентов | SMS N1-15=ном.аб.; | 1-15 номер ячейки памяти абонентов ном.аб.- категория, режим рассылки и номер абонента в международном формате Формат XYxxxx-xxxx где X-категория абонента (смотри таб.1.6 и 1.7), Y- режим рассылки SMS(смотри таб.1.8) xxxx-xxxx номер абонента обязательно с регионом впереди 12 цифр. Например: 02+380632414567 0-категория 2- режим рассылки +380632414567 номер абонента оператора“Life” если параметра нет – номер удаляется например: ##N2=00+380675553322; Если абонента нужно стереть, то номер не указывается, например: ##N15=; |  |
| 9 | Стереть всех абонентов | DTMF #9#1# | #9#1# Набор этой команды стирает всех записанных абонентов и все их категории и режимы рассылки SMS. |  |
| 10-19 Настройки коммуникатора основные |  |  |  |  |
| 10 | Строка запроса баланса *111# (строка запроса) | DTMF #10#стр.# SMS BALST=стр.; | Например #10#111# - Строка *111# (символы * и # добавляются автоматически) Для SMS команд: BALST=*111#; Записать строку Для каждого оператора связи своя, например MTC *101# KYIVSTAR *111# UTEL *100# |  |
| 11 | Пароль для входа в голосовое меню (пароль из 3-х цифр) 555 | DTMF #11#пароль# SMS PASS=пароль; | Например #11#555# -DTMF команда записи пароля 555 PASS=555#; - SMS команда записи пароля |  |
| 12 | 1 (вкл.) Запрос кода доступа для входа в систему. (значение 0-1) | DTMF #12#0-1# | При звонке на модуль система запрашивает код доступа. Эту функцию можно отключить. #12#0# - DTMF команда, запрос кода отключен. |  |
| 13 | 1 (вкл.) Оповещение о состоянии системы. (значение 0-1) | DTMF #13#0-1# | При входе в систему модуль сообщает в каком он находится состоянии (на охране, снят с охраны или тревога). Это оповещение можно отключить: #13#0# - Оповещение отключено. |  |
| 14 | Выбор языка голосового меню и сообщений 0 (Рус.) (значение 0-1) | DTMF #14#0-1# | Функция выбора языка голосовых сообщений 0-Русский язык 1-Украинский язык #14#0# - DTMF команда, русское голосовое меню |  |
| 15 | Пин код для создания Bluetooth пары (пароль из 4-х цифр) 1234 | DTMF #15#пароль# SMS BPIN=пароль; | Например #15#1234# -DTMF команда записи PIN кода BPIN=1234; - SMS команда записи PIN кода |  |
| 20-39 Настройка отчетов |  |  |  |  |
| 20 | Установка системных часов. Системная дата и время (Текущее дата и время) | DTMF #20#строка# SMS CLK=стр.; | Этот параметр необходим для правильной работы тестовых сообщений. Для остальных функций не существенен. Время и дата вводятся в формате: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ год, месяц, день, часы, минуты Например установить 22:35 14/декабря/2018 г. #20#1812142235# - DTMF команда CLK=1812142235; SMS команда: |  |
| 21 | 0 (выкл.) Впечатывание даты в SMS сообщения. (значение 0-1) | DTMF #21#0-1# | В SMS сообщения может включаться системное дата и время для лучшей информативности. Например: #21#1# - DTMF команда, функция включена. |  |
| 22 | Оповещение о восстановлении зон. 0 (выкл.) (значение 0-1) | DTMF #22#0-1# | После тревоги, при восстановлении датчика может присылаться сообщение “Датчик восстановлен” Например: #22#1# - DTMF команда, функция включена. |  |
| 23 | Режим отправки тестовых сообщений 1 (SMS) (значение 0-3) | DTMF #23#0-3# | Настройка типа тестовых сообщений 0-не отправлять сообщение 1- SMS отчет 2-Голосовой отчет 3-SMS отчет + баланс на счету Например #23#1# - Включить тест SMS |  |
| 24 | Период рассылки тестовых сообщений. 0 (выкл.) (значение 0-255) | DTMF #24#0-255# | Настройка периода рассылки тестовых сообщений Указывается в часах. Если указан 0 то рассылка выключена. Например, для отчета 1 раз в сутки нужно указать 24 часа. #24#24# -DTMF команда, отчет 1 раз в сутки |  |
| 25 | Время старта первого тестового сообщения. 8 (утро) (значение 0-23) | DTMF #25#0-23# | Настройка времени отправки тестовых сообщений Указывается в часах Например Отправка сообщ. в 12:00 дня #25#12# -DTMF команда |  |
| 26 | 0 (выкл.) Сообщение о постановке и снятия с охраны (значение 0-2) | DTMF #26#0-1# | Настройка отправки сообщения о постановке и снятия с охраны системы. Значения могут быть: 0 не отчитываться¦ 1 SMS отчет¦ 2 Голосовой отчет¦ |  |
| 27 | Сообщение о снижении внешнего питания. 1 (вкл.) (значение 0-2) | DTMF #27#0-1# | Настройка отправки сообщения при снижении напряжения внешнего источника до 11,5 вольт Значения параметра могут быть: 0 не отчитываться¦ 1 SMS отчет¦ 2 Голосовой отчет¦ |  |
| 30 | Количество звонков на номер 2 (значение 0-255) | DTMF #30#0-255# | Настройка количества звонков при тревоге или отправке служебных сообщений. Если параметр указан 0 – функция отключена и звонки приходить не будут. Например #30#1# - Отправка 1 голосового сообщения о событии. |  |
| 31 | Количество SMS на номер (значение 0-255) 1 | DTMF #31#0-255# | Настройка количества отправляемых SMS при тревоге или отправке служебных сообщений. Если параметр указан 0 – функция отключена и SMS приходить не будут. Пример DTMF команды #31#1# -Отправка 1 SMS сообщения о событии. |  |
| 40-59 Настройка зон |  |  |  |  |
| 40 | Задержка на вход. 10 (значение 0-255) | DTMF #40#0-255# | Время задержки на вход в секундах Например задержка 20 секунд #40#20# -DTMF команда записи (20сек задержка) |  |
| 41 | Задержка на выход. 10 (значение 0-255) | DTMF #41#0-255# | Время задержки на вsход в секундах Например задержка 20 секунд #41#20# -DTMF команда записи (20сек задержка) |  |
| 42 | Задержка бездействия для зоны бездействия. 10 (значение 0-255) | DTMF #42#0-255# | Время задержки для зоны бездействия в секундах. Подробное описание работы зоны бездействия смотри в описании типов зон. #42#20# -DTMF команда записи (20сек задержка) |  |
| 43 | Время реакции зон. 10 (значение 0-255) | DTMF #43#0-255# | Скорость реакции зоны на срабатывание (чуствительность) в миллисекундах разделенная на 10 (т.е.15=150мс). #43#20# -DTMF команда записи (200мс время) |  |
| 44 | Режим уровня напряжения на зоне (№ зоны 0-2),(значение 1-3) 1 Для входа постановки-снятия 3 Для входов 1 и 2 | DTMF #44#0-2#1-3# | Выбор уровня напряжения на зоне, когда зона исправна. Номер зоны 0 это вход постановки снятия. Более подробно смотри раздел 1.1 1-зона исправна при напряжении 0 Вольт 2-зона исправна при наличии резистора 3-зона исправна при напряжении 12В Например DTMF команда: #44#0#1# - Вход постановки-снятия исправен при напряжении 0 вольт |  |
| 45 | Конфигурация (выбор типа) зон (№ зоны 1-2),(значение 0-3) 1 Для входа 1 0 Для входа 2 | DTMF #44#1-2#1-3# | Выбор конфигурации и типа зоны. Более подробно смотри раздел 1.1 0-зона мгновенного срабатывания 1-входная-проходная (для зоны 1 входная, для остальных проходная) 2-круглосуточная 3-зона бездействия Например команда: #45#1#0# - Вход 1 зона мгновенного срабатывания |  |
| 46 | Блокировка зон (№ зоны 1-2),(значение 0-1) 0 (выкл.) | DTMF #46#1-2#0-1# | Блокировка работы зон 0-Зона не заблокирована и реагирует на изменения напряжения на входе 1-Зона заблокирована #46#1#0# - Вход 1 Блокировка отключена |  |
| 50 | 0 Режим работы входа постановки снятия (значение 0-4) | DTMF #50#0-4# | Выбор режим работы входа постановки и снятия. Более подробно смотри раздел 1.1 0 Постановка-снятие тумблером 1 Постановка-снятие кнопкой 2 Постановка-снятие тумблером + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) 3 Постановка-снятие кнопкой + звуковая сигнализация сиреной (короткие сигналы) 4 Режим работы с подтверждением - Режим необходим при совместной работе модуля с охранными централями для дистанционного управления централями (смотри раздел 1.1) |  |
| 51 | Автопостановка на охрану. (значение 0-255) 0 (выкл.) | DTMF #51#0-255# | Время в минутах таймера автопостановки на охрану. Автопостановка включается если система снята с охраны и зоны исправны (не нарушены) течении работы таймера. Нарушение любой зоны устанавливает таймер на начало отсчета. 0- Автопостановка отключена 1-255 Время в минутах до автопостановки |  |
| 60-69 Настройка выходов |  |  |  |  |
| 60 | Конфигурация имени выхода (№ выхода 1-2),(значение 0-6) 0 | DTMF #60#1-2#0-6# | Назначение выходам голосовых и SMS меток в сообщениях 0- Номер выхода 1 Сирены 2 Освещение 3 Электрозамок 4 Насос 5 Отопление 6 Пиропатрон #60#1#0# - Выход 1 будет отображаться и озвучиваться как Выход 1 |  |
| 61 | Конфигурация типа выхода (№ выхода 1-2),(значение 0-2) 1 | DTMF #61#1-2#0-2# | Конфигурация типа выходов (какие выполняет функции.) 0-Выход 2-х секундного срабатывания 1-Выход триггерной работы 2-Выход сирены 3-Отображения состояния системы прямой (12 вольт- под охраной, 0 вольт снято с охраны) 4-Отображения состояния системы инверсный (0 вольт- под охраной, 12 вольт снято с охраны) #61#2#2# - Выход 2 будет выходом Сирены |  |
| 62 | Привязка зон к выходам. (№ зоны 1-2),(№ выхода 1-2) 0 | DTMF #62#1-2#1-2# | Привязка тревоги зоны к номеру выхода. Функция работает только для выходов триггерного типа. При тревоге на зоне появляется сигнал на соответствующем выходе. 0-привязка выключена 1- Зона привязана к выходу 1 2- Зона привязана к выходу 2 |  |
| 63 | Время работы сирены. 5 (значение 0-255) | DTMF #63#0-255# | Время работы сирены в минутах #63#10# -DTMF команда записи (Время 10 мин.) |  |
| 70-79 Настройка тревожных сообщений |  |  |  |  |
| 70 | SMS отчеты для зон модуля DMA (№ зоны 1-2),(значение 0-255) 0 | DTMF #70#1-2#0-255# | Конфигурация SMS сообщений для входов расположенных на плате. Сообщение выбирается по таблице 2.2 #70#1#0# - Вход 1 будет входом с номером 1 |  |
| 71 | Голосовые отчеты для зон модуля DMA (№ зоны 1-2),(значение 0-255) 0 | DTMF #71#1-2#0-255# | Конфигурация голосовых сообщений для входов расположенных на плате. Сообщение выбирается по таблице 2.2 #71#1#0# - Вход 1 будет входом с номером 1 |  |
| 72 | SMS отчеты для внешних Contact ID зон (№ зоны 1-16),(значение 0-255) 0 | DTMF #72#1-16#0-255# | Конфигурация SMS сообщений для входов расположенных на внешней охранной централи. Сообщение выбирается по таблице 2. #72#12#0# - Вход 12 будет входом с номером 1 |  |
| 73 | Голосовые отчеты для внешних Contact ID зон (№ зоны 1-16),(значение 0-255) 0 | DTMF #73#1-16#0-255# | Конфигурация голосовых сообщений для входов расположенных на внешней охранной централи. Сообщение выбирается по таблице 2. #73#12#0# - Вход 12 будет входом с номером 1 |  |
|  | Запись и чтение своих SMS сообщений для отчетов зон | SMS UM1-16=стр.; | Запись своих SMS сообщений (User Messages) для использования в отчетах зон. Внимание!!! Текст сообщения поддерживается только латиница! UM12=Komnata personala;-записать текст в яч. 12 |  |
| 75 | Запись своих голосовых сообщений для отчетов зон (номер сообщения 1-16) | DTMF #75#1-16# | Запись своих 4-х или 10 –ти секундных голосовых сообщений для использования в отчетах зон. #75#4# - Записать в ячейку 4 свое сообщение Процедура описана в разделе 3.3 |  |
| 76 | Воспроизведение записанных своих голосовых сообщений для отчетов зон (номер сообщения 1-16) | DTMF #76#1-16# | Воспроизведение своих 4-х или 10 –ти секундных голосовых сообщений для использования в отчетах зон. #76#4# - прослушать сообщение из ячейки 4 Процедура описана в разделе 3.3 |  |
| 80-89 Настройка температурных датчиков. |  |  |  |  |
| 80 | Конфигурация температурных датчиков. (№ датчика 1-2) , (значение 0-3) 0 | DTMF #80#1-2#0-3# | Включение контроля внешних температурных датчиков DS18B20 (смотри раздел 3.3) 0-Контроль датчика выключен 1-Датчик подключен в режиме контроля температуры 2-Датчик подключен в режиме терморегулятора с работой на нагрев и верхним порогом. 3-Датчик подключен в режиме терморегулятора с работой на охлаждение и нижним порогом. #80#1#1# -DTMF команда контроля Датчика 1 |  |
| 81 | Настройка отчетов превышения порогов температуры. 0 (№ датчика 1-2) , (значение 0-2) | DTMF #81#1-2#0-2# | 0-Отчеты о превышении порогов не отправляются 1-Информация о превышениях порогов отправляется в SMS 2-Информация о превышениях порогов отправляется в голосовом сообщении #81#1#1# -DTMF Пороги Дат.1 отчет в SMS |  |
| 82 | Нижний порог датчиков температуры. 5 (№ датчика 1-2) , (значение от -127до+127) | DTMF #82#1-2#темп# SMS LT1-2=темп; | Положительная температура устанавливается без дополнительных символов. Установка отрицательной температуры в режиме DTMF производится символом * #82#1#*10# -DTMF нижний порог -10 градусов Датчик 1 LT1=-3; -SMS нижний порог -3 град. Дат.1 |  |
| 83 | Верхний порог датчиков температуры. 40 (№ датчика 1-2),(значение от -127до+127) | DTMF #83#1-2#темп# SMS HT1-2=темп; | Положительная температура устанавливается без дополнительных символов. Установка отрицательной температуры в режиме DTMF производится символом * #83#1#*10# -DTMF верхний порог -10 градусов Датчик 1 HT1=-3; -SMS верхний порог -3 град. Дат.1 |  |
| 84 | Гистерезис датчиков температуры. 2 (№ датчика 1-2),(значение от -127до+127) | DTMF #84#1-2#темп#SMS GT1-2=темп; | Разница между порогом температуры и температурой “норма” при переходе порога.Всегда положительный. #84#1#3# -DTMF гистерезис 3 градуса для Датчика 1 GT1=3; -SMS гистерезис 3 градуса Дат.1 |  |
| 100-119 Настройка Contact ID. |  |  |  |  |
| 100 | 54321 Номер телефона для ответа Contact ID (номер) | DTMF #101#стр.# | Например DTMF команда #101#123# - Номер для ответа коммуникатора 123 |  |
| 101 | 0 (выкл.) Включение постановки-снятия командами Contact ID (значение 0-1) | DTMF #100#0-1# | 0-Функция отключена 1-Функция подключена #100#0# -DTMF функция отключена |  |
| 102 | Включение отладочного монитора Contact ID 0 (выкл.) (значение 0-1) | DTMF #102#0-1# | Функция отладочного монитора для отладки и контроля Contact ID режима. Необходимо подключение компьютера. 0-Функция отключена 1-Функция подключена |  |
| 3775 | Сброс модуля на заводские параметры. (значение 0-1) | DTMF #3775#0-1# | Функция сброса модуля на заводские параметры #3775#0# -Сброс всех параметров на заводское значение (номера телефонов и свои SMS остаются в памяти) #3775#1# -Полный сброс GSM модуля (настройки охранного модуля DMA не меняются) |  |

1.2 Команды SMS программирования.

| Команда | Описание | Знач. по умолчанию | Диапазон значений | Запишите ваш параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BALST= | Строка USSD запроса баланса (balance string) | *111# | Строка запроса баланса на карточке. Для каждого оператора связи своя, например: MTC *101# KYIVSTAR *111# UTEL *100# Пример команды: ##BALST=*111#; |  |
| PASS= | Пароль для входа в голосовое меню (3 цифры) | 555 | Например ##PASS=555#; - SMS команда записи пароля |  |
| UM1-16= | Запись своих SMS сообщений в ячейки памяти 1-16 | - | Запись своих SMS сообщений (User Messages) для использования в отчетах зон. Внимание!!! Текст сообщения поддерживается только латиница! ##UM12=Komnata personala;-записать текст в яч.12 |  |
| LT1-2= | Нижний порог датчиков температуры 1 и 2 Значения от-127 до +127 | 5 | ##LT2=-3; -SMS нижний порог -3 градусов Дат.2 ##LT1=10; -SMS нижний порог 10 градусов Дат.1 |  |
| HT1-2= | Верхний порог датчиков температуры 1 и 2 Значения от-127 до +127 | 5 | ##HT2=-3; -SMS верхний порог -3 градусов Дат.2 ##HT1=10; -SMS верхний порог 10 градусов Дат.1 |  |
| GT1-2= | Гистерезис датчиков температуры 1 и 2 Значения от 0 до 127 | 2 | ##GT2=2; -SMS гистерезис 2 градусов Дат.2 ##GT1=5; -SMS гистерезис 5 градусов Дат.1 |  |
| N(ячейка)= | Запись номера абонента в ячейку памяти 1-15 | - | Команда записи нового абонента в ячейку памяти. Формат XYxxxx-xxxx где X-категория абонента (смотри таб.1.6 и 1.7), Y- режим рассылки SMS(смотри таб.1.8) xxxx-xxxx номер абонента обязательно с регионом впереди 12 цифр. Например: 02+380632414567 0-категория 2- режим рассылки +380632414567 номер абонента оператора“Life” если параметра нет – номер удаляется например: ##N2=00+380675553322; Если абонента нужно стереть, то номер не указывается, например: ##N15=; |  |
| ABON | Прочитать все номера абонентов из памяти | - | Команда чтения номера абонентов из памяти, Пример команды: ##ABON; В ответ модуль пришлет список записанных номеров |  |
| CONFIG | Запрос списка настроек модуля | - | Запрос SMS с настройками модуля. Пример команды: ##CONFIG; |  |

1.3. Команды SMS управления.

| Команда | Описание | Пример использования |
| --- | --- | --- |
| BALANCE | Запрос SMS с состоянием баланса на карточке. | ##BALANCE; |
| ARM | Поставить модуль под охрану | ##ARM; |
| DISARM | Снять модуль с охраны | ##DISARM; |
| STATUS | Запросить SMS со статусом системы (Под охраной или нет. Состояние выходов и датчиков.) | ##STATUS; |
| PROG | Дистанционно “Нажать” кнопку программирования для входа в режим программирования | ##PROG; |
| SOUT1-2 | Активировать выход | ##SOUT1; |

1.4 Таблица дополнительных сообщений и СМС

| 0 | Номер зоны |
| --- | --- |
| 1 | Движения |
| 2 | Проникновения |
| 3 | Нападение |
| 4 | Вода |
| 5 | Пожара |
| 6 | Дыма |
| 7 | Газа |
| 8 | Сирена |
| 9 | Клавиатура |
| 10 | Двери |
| 11 | Окна |
| 12 | Наружный периметр |
| 13 | Фасад |
| 14 | Тыл |
| 15 | Этаж 1 |
| 16 | Этаж 2 |
| 17 | Зал |
| 18 | Спальня |
| 19 | Прихожая |
| 20 | Детская |
| 21 | Подвал |
| 40 | Сработала охранная сигнализация |
| 41 | Сработала пожарная сигнализация |
| 51-65 | Свои записанные сообщения |

1.5 Таблица имен управляемых выходов

| 0 | Номер выхода |
| --- | --- |
| 1 | Сирены |
| 2 | Освещение |
| 3 | Электрозамок |
| 4 | Насос |
| 5 | Отопление |
| 6 | Пиропатрон |

1.6 Категории абонентов в режиме охранной централи.

| 0 | Абоненты имеют полный доступ ко всем функциям при дозвоне и получает служебные сообщения (постановка снятие, температура, и т.д.) |
| --- | --- |
| 1,2 | Абоненты имеют полный доступ ко всем функциям при дозвоне но не получают служебные сообщения. |
| 3,4,5 | Абоненты могут только прослушать тревогу и исключить себя из списка дозвона |
| 10 | Администратор системы. Не получает никаких сообщений, но может выполнять программирование системы |

  - Категории абонентов в режиме транслятора Contact ID.

| 0 | *Абонент получает сообщения о всех событиях голосом и SMS. |
| --- | --- |
| 1 | *Абонент получает сообщения о тревожных событиях и постановке-снятии голосом и SMS, а остальные служебные сообщения только SMS |
| 2 | *Абонент получает сообщения о тревожных событиях голосом и SMS, а служебные сообщения только SMS. |
| 3,4,5 | Абонент получает сообщения только о тревожных событиях голосом и SMS |
| 10 | Администратор системы. Не получает никаких сообщений, но может выполнять программирование системы |

* эти абоненты имеют полный доступ к функциям при тревожном дозвоне, остальные могут только прослушать тревогу и исключить себя из списка дозвона

  - Режим рассылки SMS абоненту

| 0 | По данному номеру SMS не отсылается |
| --- | --- |
| 1 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в случае, если система не смогла дозвониться ни по одному из номеров списка |
| 2 | По данному номеру SMS отсылается после дозвона в любом случае |
| 3 | По данному номеру SMS отсылается в первую очередь, затем дозвон |
| 4 | По данному номеру отсылается только SMS |

Состояние тревоги.

Процедура отработки сигналов тревоги.

При обрыве или замыкании охранного шлейфа, находящейся под охраной, а так же при снижении напряжения питания до 11,5 вольт на время более 1 минуты система производит набор телефонного номера из ячейки №1. Если в течение 1 минуты на оповещаемом телефоне не “снимут трубку” система “бросает трубку” и переходит к набору телефонного номера из следующей ячейки - №2 и т.д. до №15. При этом система отправляет сохраненные SMS сообщения соответствующие "сработавшей" зоне на мобильные телефоны согласно запрограммированного режима рассылки. В случае  “неудачи” система повторит цикл наборов количество раз, указанных в Параметре 30.

Как только любой оповещаемый телефон ответит, DМА-41.2s переходит в режим оповещения о тревоге. В случае сработки новых датчиков, во время тревоги информация о них добавляется в список воспроизведения, затем ожидает Ваших команд:

“*” – исключение  своего номера из списка «обязательного дозвона»;

“#” – прерывание всех дозвонов.

“0” – переход в общее меню управления.

В случае нажатия клавиши “*” система продолжит процедуру отработки сигналов тревоги, исключив ваш номер из списка обязательного дозвона.

В случае нажатия клавиши “#” система прервет процесс дозвона ко всем оставшимся в списке абонентам.

Тревога во время дистанционного доступа или голосового отчёта о событии.

Если во время дистанционного доступа или в момент прослушивания отчёта о событии происходит тревога информатор проговаривает о "сработавшей" зоне три раза, затем переходит в меню. Для ускоренного перехода в меню, нажмите «#».

Сервисный режим

Сервисный режим позволяет производить настройку системы и записывать свое SMS сообщение с компьютера или Android смартфона, подключенного к DМА41-2s через специальный USB кабель или Bluetooth программатор смартфона (в стандартный комплект поставки кабель и программа не входит).

К обесточенной плате DМА41-2s подсоедините кабель с платой для подключения компьютера или смартфона. Затем подайте питание на плату. Нажать в течении 5 сек кнопку доступа в режим программирования.

При этом устанавливается связь между программатором и сигнализацией, что индицируется зеленым светодиодом на сигнализации (мигает по 4 коротких вспышки с паузой около 1сек).

После чего запустите на компьютере программу DMA_Customizer.exe.

Запись собственных голосовых сообщений.

Собственные голосовые сообщения используются для озвучивания тревог, если нет подходящего готового голосового сообщения из таблицы 1.3.

Голосовые сообщения записываются командой с параметром 75 например : #75#1#, после голосовой подсказки “Говорите” необходимо проговорить голосовое сообщение, по окончании Вы услышите подсказку “Сообщение записано”. Контроль записанных голосовых сообщений осуществляется командой с параметром 76, например #76#1#.

Режим ретранслятора Contact ID.

DMA41-2s  может работать  в режиме оповещателя событий, для совместной работы с централями по протоколу Contact ID.

Справка: Протокол Contact ID используется охранными централями для оповещения о  событиях и тревогах в охраняемом помещении на пульт Централизованной Охраны, если сигнализация не поключена  на  пульт ЦО то возможно подключение  DMA41-2s к централи для передачи  информации хозяину охраняемого помещения  голосовими и SMS сообщениями о тревожных событиях.

Для совместной работы, вход централи “телефонная линия”, подключается на контакты DMA41-2s “вых. телефонная линия”. Централь программируется для отчета на пульт ЦО  по протоколу “автоматический Contact ID” с номером телефона для дозвона на пульт ЦО  54321#  (спец. символ # необходим для быстрого набора номера, но может и отсутствовать).

При невозможности набора централью спец символа #  запрограммируйте номер для дозвона на пульт ЦО  54321  но при этом появится небольшая пауза при реакции на событие передачи данных – около 2 секунд, что в большинстве случаев не  имеет никакого значения .

Режим набора номера программируется тональный (DTMF) (возможен и импульсный. Но это тоже удлиняет реакцию прибора на событие).

Привязка голосовых сообщений и SMS сообщений к тревожным зонам, в DMA41-2s делается по аналогии с тревожными сообщениями зон(параметры 72,73). Аналогично прописываются и абоненты DMA41-2s.

Алгоритм рассылки тревожных и служебных сообщений SMS или голос выбирается при помощи категории и режима рассылки при программировании номеров пользователей.

При отчете о постановке- снятии система говорит: “Система под охраной (снята с охраны), код доступа X”, где X номер пользователя вводившего код. Поддерживается до 20 пользователей.

При приходе кода постановки или снятия с охраны, модуль DMA41-2s  переходит в выбранное состояние (эта функция может быть включена либо программатором либо изменением параметра 101 из    Таблицы 1.1.),. При необходимости управлять постановкой снятием централи через мобильный телефон, запрограммируйте один из входов централи, как вход для постановки-снятия, и подключите его на Выход 1 модуля DMA41-2s , этот выход необходимо сконфигурировать как выход специального назначения (выход  индикации постановки-снятия в Таблице 1.1, ячейка 61).

При необходимости можно перепрограммировать централь самостоятельно, под необходимые коды, список поддерживаемых кодов Contact ID приведен в дополнении.

В остальном (дозвон, управление и т.д.) работа с DMA41-2s не отличается от работы в режиме “Охранная цетраль”. Примеры настроек DMA41-2s и некоторых популярных централей для совместной работы смотрите в Приложении 1.1

Подключение датчика температуры DS18B20

Датчик температуры служит для контроля температуры внутри охраняемого помещения и подключается к плате на разъем датчиков температуры (рис.1).

Для использования датчика необходимо включить его в обслуживание параметром 80. При выходе температуры за пределы порога прибор  сформирует сообщение о превышении и понижении температуры и при  входе температуры в температурный диапазон сформируется сообщение о восстановлении “нормальной ”температуры. Проконтролировать текущее значение температуры можно запросив либо SMS c настройками либо только SMS с температурой в пункте 4 (отчеты)  голосового меню. При выходе из строя, или обрыва шлейфа датчика температуры система сообщит о аварии датчика температуры.

.

Требования техники безопасности

С целью предотвращения риска пожара, поражения электрическим током и различных травм при использовании изделия следует соблюдать основные меры предосторожности включая следующее:

- Использовать изделие только по прямому назначению

- Соблюдать требования настоящей инструкции

- Ограничить доступ детям к изделию

- Конструкция DMA41-2s предполагает установку прибора в сухих отапливаемых   помещениях, поэтому не рекомендуется устанавливать прибор вблизи воды, например в ванной, возле раковины, в сыром подвальном помещении в бассейне и т.п.

Ограниченная гарантия.

Производитель гарантирует покупателю, что, в течение 12 месяцев с момента продажи, изделие не будет иметь дефектов материалов и изготовления при правильном использовании. В течение гарантийного срока Производитель гарантирует ремонт или замену (по своему выбору) неисправного изделия, при возвращении его на завод. При ремонте плата за материалы и работу не взимается. Любой замененный и /или отремонтированный компонент получает гарантию на остаток начального гарантийного срока. Собственник изделия должен проинформировать в письменном виде Производителя о дефектах в материалах или компонентах при изготовлении, поскольку только письменные заявления принимаются до истечения гарантийного срока.

Для обслуживания по гарантии, верните проблемное изделие продавцу или производителю. Производитель не принимает изделия от субъектов, которые не смогут предъявит настоящую инструкцию и заполненный гарантийный талон.

Гарантийные условия.

Гарантия распространяется на изделие с дефектами комплектующих, или производственными дефектами, при условии правильного использования изделия и не распространяется в случаях:

- Повреждения при доставке или перевозке.

- Повреждения из - за стихийных бедствий: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, гроза и т.п.

- Повреждения по причинам, не зависящим от производителя, таким как: превышение напряжений, механические повреждения, попадание внутрь воды, насекомых и др. инородных тел.

- Повреждения, вызванные неправильным использованием, изменением или модификацией изделия.

- Повреждения, вызванные подключением других устройств (за исключением устройств производителя).

- Повреждения, вызванные неправильной установкой изделия.

- Повреждения, вызванные использованием изделия не по назначению.

- Повреждения, вызванные неправильным обслуживанием.

- Повреждения, вызванные другими причинами неправильного обращения с изделием.

Не гарантийный ремонт.

Производитель может, по своему усмотрению отремонтировать или заменить не гарантийное изделие, возвращенное на завод.

Изделия, которые производитель идентифицировал как требующие ремонта, будут отремонтированы и возвращены. Сумма, которую производитель определит за ремонт и которая может меняться время от времени, должна быть уплачена за каждое отремонтированное изделие.

Изделие, которое производитель определил как не подлежащие ремонту, заменяется на ближайший аналог, производимый в данное время. За каждое замененное изделие оплачивается его текущая стоимость.

Технические характеристики

Напряжение стабилизированного питания                           от 9 до 15В

Ток потребления (при напряжении питания 12 В)

в дежурном режиме                                                            не более 50 мА

при передаче сообщения                                             	не более 70 мА

во время звонка                                                                	не более 150 мА

Параметры входов

количество						2 + вход Охрана

допустимый диапазон сигнала                                           от 0 до 15В

продолжительность сигнала                                              не менее 500 мс

Параметры выходов

количество						2

тип							открытый коллектор

коммутируемое напряжение				от 0 до 15В

нагрузочная способность выходов 1-2			2,5 А

Количество номеров оповещаемых телефонов       	не более 15

Используемая сотовая связь                                               	GSM900/GSM1800

Тип сообщения                                                                        	голосовое и SMS

Кодирование передаваемого SMS сообщения                       	ASCII

Рабочий диапазон температуры                                             от - 30 до +55°С

Габариты (без учета антенны и выступающих частей)       90x56 мм

Масса (без учета антенны) не более                                      	50 гр

О других изделиях фирмы читайте на нашем сайте в сети интернет: http://www.dma.inf.ua

| Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт Охранного модуля «DMA39-4s» Изъят «___»___________ Исполнитель___________ | Действителен по заполнении. ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Digital Micro Automatic ® Made in Ukraine Заполняет предприятие-изготовитель Охранный модуль «DMA41-2s» №_________________ Дата выпуска 28 июля 2026 г. Представитель ОТК предприятия-изготовителя ______________________ ( штамп ОТК ) Заполняет торговое предприятие Продан ______________________________________________ ( наименование торгового предприятия, его адрес) _____________________________________________________ Дата продажи 28 июля 2026 г. ( число, месяц, год ) Продавец ________________________ ( подпись и/или штамп торгового предприятия) |
| --- | --- |